Zagadnienia związane z przygotowaniem wymagań na budowę i rozwój e-usług w projektach CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT:

CAPAP:

- Jak zapewnić możliwość wykonania dynamicznych analiz przestrzennych online, opartych o dane PZGiK oraz dane odbiorcy usług i możliwość wizualizacji wyników analiz w postaci tekstowej i graficznej w chmurze obliczeniowej przez użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych?

- W jaki sposób należy przygotować procesy:

- automatycznej generalizacji DLM danych BDOT10k do BDOO (należy dostosować wdrożony proces półautomatyczny do procesu całkowicie automatycznego);

- automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej DCM danych BDOT10k wraz NMT do KARTO (standardowe opracowanie kartograficzne) w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 oraz danych BDOO wraz z NMT do KARTO w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1000 000;

- automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej danych BDOT10k/BDOO do utworzenia map dla słabowidzących i niewidomych;

- harmonizacji zbiorów BDOT10k  na granicach państw na podstawie danych ATKIS, ZABAGED i ZBGIS (zbiory państw ościennych).

Wykonawca musi wykorzystując zaimplementowane ww. procesy generalizacji w KSZBDOT na środowisku produkcyjnym wygenerować:

- BDOO na podstawie BDOT10k;

- cyfrowe mapy w skalach od 10k do 1000k na podstawie BDOT10k, zaktualizowanego BDOO, NMT, PRNG, zharmonizowanych zbiorów na granicach państw;

- cyfrowe mapy dla niewidomych na podstawie BDOT10k z możliwością wydruku map dotykowych;

- zharmonizowane zbiory na granicach państw na podstawie danych ATKIS, ZABAGED i ZBGIS (zbiory państw ościennych).

Przetworzone dane muszą podlegać kontroli i zostać zapisane w magazynach produkcyjnych KSZBDOT. Przetworzenie musi zostać wykonane w oparciu o procesy przygotowane przez Wykonawcę.

- KSZBDOT musi pozwalać na automatyczną aktualizację (dodanie nowego obiektu, zakończenie cyklu życia istniejącego obiektu, zmiana atrybutów w istniejącym obiekcie) obiektów klasy OT_BUBD_A na podstawie danych EGiB pochodzących z ZSIN. Aktualizacja musi odbywać się na danych w buforze danych tymczasowych DS12_02. System musi wskazywać powiaty, które wymagają aktualizacji dla klasy OT_BUBD_A. Proces aktualizacji powinien być przygotowany z wykorzystaniem FME oraz inicjowany w KSZBDOT.

- System musi wyświetlać dane z magazynów BDOT10k, BDOO, KARTO (wszystkie magazyny KARTO oraz KARTOH), HYDRO10k, HYDRO50k dla wszystkich warstw, dla dowolnego powiatu na potrzeby edycji (w tym kontroli) i przeglądania danych w narzędziu typu GIS, w czasie nie dłuższym niż 2 minuty od momentu uruchomienia przez użytkownika przeglądania lub edycji danych (jakie warunki brzegowe powinny być określone dla systemu aby wymaganie było zrealizowane)

- Portal 3D musi umożliwiać niezależną wizualizację następujących danych: Chmura punktów LiDAR, NMT, NMPT, BDOT, Ortofotomapa, modele budynków 3D. Niezależność jest rozumiana jako wyświetlanie danych na  niezależnych warstwach z możliwością włączenia i wyłączenia dowolnej kombinacji warstw.

- Portal 3D musi umożliwiać wczytywanie własnych modeli 3D (City GML, Sketchup, Shape file) w miejscu wskazanym przez użytkownika lub okreslonym przez współrzędne zapisane w modelu

ZSIN:

- Synchronizacja danych adresowych. (dot. Rejestru EMUiA i CR_ZSIN – problem braku możliwości bezpośredniego zmapowania pól danych adresowych i braku systemowego rozwiązania dla aktualności danych/automatycznej aktualizacji po wprowadzeniu adresu w danej gminie)

- Opracowanie reguł pozwalających na zasilenie bazy przez uzupełnienie danych. (dot. danych z systemów do prowadzenia RCiWN w kontekście udostępniania danych o średnich cenach transakcyjnych – problem narzędzia do walidacji z możliwością eksportu uzupełnionych danych według ustalonych kryteriów, uwzględniając model RCiWN z rozporządzenia i użyteczność analiz na prezentowanych danych wynikowych)

K-GESUT:

- Jak zapewnić wydajności procesu walidacji plików przeznaczonych do zasilenia bazy systemu mierzonej liczbą przetworzonych obiektów na sekundę. Liczba obiektów odnosi się do całkowitej liczby obiektów w pliku z danymi GESUT. Wymagana wydajność nie może być mniejsza niż 200 obiektów na sekundę (Zakłada się, że każdy plik źródłowy zawierający 300 000 obiektów w okresie 30 dni będzie walidowany 5 razy), przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury SIG (ewentualnie z wymaganym zakresem rozbudowy). Zakładamy, że proces walidacji kończy się zasileniem magazynu danych systemu zwalidowanym zbiorem danych. Proces walidacji obejmuje kontrolę zgodności pliku wsadowego z modelem danych, oraz poprawność topologiczą obiektów. Oczekujemy aby omówienie zawierało kolejne kroki tego procesu z umiejscowieniem ich w proponowanych komponentach aplikacyjnych systemu i logicznych elementach infrastruktury systemowej (np. aplikacja walidująca uruchamiana w wielu instancjach na kilku maszynach wirtualnych, mechanizm rozdzielający proces na kilka silników, itp.).

- Jakie mogą być rozwiązania w zakresie procedury zamawiania danych funkcjonującej w środowisku web, która musi umożliwiać wczytanie przez użytkownika własnego zakresu zainteresowania w postaci pliku wektorowego, tekstowego lub rastrowego ze wskazaniem układu współrzędnych tych danych lub obsługą parametrów układu współrzędnych zapisanych w plikach. Jakie czynniki wpływają na wydajność takiej funkcjonalności (wielkość plików, szybkość łącza/obciążenie, itp.)? Czy istnieją rozwiązania umożliwiające rejestrację rastra w przestrzeni na podstawie przynajmniej 4 punktów dostosowania w aplikacji webowej?