Szczegółowy Opis Przedmiotu

Zamówienia na budowę modeli 3D

budynków

Spis treści

I.	Definicje i przepisy	3

I.1.	Definicje	3

I.2.	Obowiązujące przepisy krajowe	4

II.	Opis przedmiotu zamówienia	5

III.	Organizacja realizacji zamówienia	5

III.1.	Podział na Części	5

III.2.	Przekazanie Materiałów PZGiK	6

III.3.	Przekazanie danych	7

III.4.	Komunikacja	7

IV.	Produkty 3D i Raport dostawy  – wymagania szczegółowe	7

IV.1.	Modele 3D budynków	7

IV.1.1.	Wyznaczenie geometrii	7

IV.1.2.	Atrybuty	8

IV.1.3.	Format plików	9

IV.1.4.	Jakość danych	11

IV.2.	Raport dostawy	12

IV.3.	Obrysy niezamodelowane	13

V.	Szczegółowe Wytyczne dla Wykonawców (SWdW)	13

VI.	Załączniki	14

# Definicje i przepisy

## Definicje

| Część | Obszar opracowywany przez jednego Wykonawcę w ramach umowy. |
| --- | --- |
| Etap | Etap prac realizowany w ramach umowy zakończony przekazaniem zamawiającemu Produktów 3D. |
| Blok | Wyodrębniona jednostka produkcji obejmująca obszar administracyjny danego powiatu, dla którego Wykonawca opracuje Produkty 3D. W całości podlega przekazaniu Zamawiającemu do odbioru jako komplet Produktów 3D, wraz z Raportem dostawy. |
| Materiały PZGiK | Warstwa budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w formacie GML dla poszczególnych powiatów, sklasyfikowana chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego, numeryczny model terenu w siatce o oczku 1m i najnowsza ortofotomapa (w celach interpretacyjnych) oraz siatka podziału arkuszowego PL-1992 w skali 1:5 000 zapisana w pliku SHP, wydawane Wykonawcy przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Części. Na życzenie Wykonawcy także fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o maksymalnej rozdzielczości 10 cm wraz z aerotriangulacją, jako materiał pomocniczy (na obszar na jaki są dostępne w PZGiK). |
| BDOT10k | Baza Danych Obiektów Topograficznych |
| Produkty 3D | Modele 3D budynków, Obrysy niezamodelowane. |
| Raport dostawy | Dokument, o którym mowa w rozdziale IV.2 wraz z załącznikami, stanowiący integralną część Produktów 3D przekazywanych w ramach Bloku. |
| Model 3D budynku | Model budynku wykonany zgodnie z zapisami rozdziału IV.1 |
| Obrys niezamodelowany | Obrys budynku z danych BDOT10k dla którego nie został wykonany Model 3D budynku, przekazany zgodnie z zapisami rozdziału IV.3 |
| INiK 3D | Inspektor Nadzoru i Kontroli danych. Podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym, którego obowiązkiem jest wspieranie Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcami przy monitorowaniu realizacji zamówień oraz ich niezależnej Kontroli. |
| Kontrola | Kontrola realizacji zamówienia, w szczególności kontrola ilościowa i jakościowa Produktów 3D dostarczonych przez Wykonawców do odbioru. |
| SWdW | Szczegółowe Wytyczne dla Wykonawców |
| OGC | Open Geospatial Consortium |
| dane ALS | Dane z lotniczego skanowania laserowego w formie chmury punktów zapisane w plikach LAS. |
| Płaszczyzna przyziemia | Płaszczyzna odpowiadająca lokalizacyjnie obrysowi budynku znajdującemu się w danych BDOT10k, o wysokości wyznaczonej na podstawie numerycznego modelu terenu |
| Surface | Obiekt w plikach CityGML opisujący ciągłą powierzchnię, na którą składają się Polygon-y |
| Polygon | Obiekt w plikach CityGML opisujący płaszczyznę |
| BD-R | Płyta Blue-ray o pojemności 25 GB z możliwością nadruku (printable) |

## Obowiązujące przepisy krajowe

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.(Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1571)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572)

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 605) oraz akty wykonawcze do tej ustawy dotyczące wymagań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299 poz. 1772)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik (Dz.U. z 2014r. poz. 924)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642)

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Produktów 3D (wraz z Raportami dostawy) w ramach Części, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.

# Organizacja realizacji zamówienia

## Podział na Części

- Obszar kraju został podzielony na 3 Części zgodnie z granicami administracyjnymi województw. Wykonawca  wykona przedmiot umowy dla jednej Części.

- Poszczególne Części obejmują obszary województw:

  - Część 1 – pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie

  - Część 2 – mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie

  - Część 3 – opolskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie

Rys.1 Podział na Części

## Przekazanie Materiałów PZGiK

- Materiały PZGiK będą udostępniane przez Zamawiającego sukcesywnie dla poszczególnych Etapów.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem przekazania Materiałów PZGiK, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, o pojemności nośników jakie Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć celem udostępnienia Materiałów PZGiK.

- Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji dostarczy do Zamawiającego nośniki.  Czas w jakim Wykonawca dostarczy nośniki nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń w zakresie przedłużania terminów opracowania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, najpóźniej w terminie 21 dni od daty przekazania przez Wykonawcę nośników, o możliwości odbioru Materiałów PZGiK. W przypadku pierwszego Etapu, będzie to najpóźniej 10 dni od przekazania przez Wykonawcę nośników.

- W ramach danego Etapu Wykonawca opracuje Produkty 3D dla całych Bloków wykazanych przez Zamawiającego. Lista Bloków zostanie Wykonawcy przekazana najpóźniej wraz z przekazywaniem Materiałów PZGiK dla danego Etapu.

- Wykonawca potwierdzi odbiór Materiałów PZGiK, podpisując Protokół przekazania

Materiałów PZGiK, zgodny z Załącznikiem 6.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nośniki danych o parametrach:

  - USB 3.0

  - system plików FAT32 lub NTFS

  - 2,5”

  - pojemność pojedynczego nośnika co najmniej 3TB 5) prędkość zapisu nie mniejsza niż 10MB/s.

## Przekazanie danych

- Wykonawca przekaże dane dla Bloków w plikach CityGML. Dane dla jednego Bloku powinny się znajdować w jednym katalogu, podzielone na pliki odpowiadające arkuszom układu PL1992 w skali 1:5 000.

- Wykonawca przekaże dane dotyczące każdego Bloku na oddzielnej płycie DB-R z nadrukiem zgodnie z Załącznikiem nr 3. Minimalna wielkość nadruku to 2 x 7cm.

- Struktura przekazanych Produktów 3D musi być zgodna ze strukturą przedstawioną w rozdziale IV.2 na Rysunku 2.

- Nośniki danych, na których zostaną przekazane Produkty 3D, przechodzą na własność Zamawiającego w momencie dostarczenia Bloku.

- Wykonawca ma dostarczyć wraz z danymi podpisany i wypełniony Protokół dostarczenia Bloku, zgodny z Załącznikiem nr 7.

## Komunikacja

- Wszelkie sprawy dotyczące zgłaszania do Zamawiającego zagadnień związanych z wyjaśnianiem i rejestracją zagadnień formalnych i technicznych związanych z realizacją umów, należy kierować do Zamawiającego poprzez środowisko Jira.

- Wszelkie inne sprawy, w tym związane z problemami z działaniem środowiska Jira / Confluence Zamawiającego, należy kierować na adres e-mail capap3D_biuro@gugik.gov.pl.

# Produkty 3D i Raport dostawy  – wymagania szczegółowe

## Modele 3D budynków

### Wyznaczenie geometrii

- Wykonawca, korzystając z Materiałów PZGiK, wykona modele 3D budynków, na które składają się płaszczyzny połaci dachowych, ścian i przyziemia, nad obrysami budynków pochodzących z bazy danych BDOT10k.

- Wysokość całej Płaszczyzny przyziemia należy określić jako wysokość najniżej położonego punktu budynku, wyznaczonego z przecięcia obrysu budynku z BDOT10k z numerycznym modelem terenu o oczku siatki równym 1m, otrzymanych w Materiałach PZGiK. Płaszczyzna przyziemia modelu 3D budynku musi być pozioma.

- Płaszczyzny ścian w tworzonych modelach 3D budynków muszą zachować warunek prostopadłości w stosunku do Płaszczyzny przyziemia. Jako ściany należy zamodelować wszystkie płaszczyzny wychodzące bezpośrednio z obrysu w danych BDOT10k oraz pozostałe pionowe lub prawie pionowe (odchylenie od pionu nie większe niż 2 stopnie) płaszczyzny, których wysokość jest większa bądź równa 3 metry.

- Modele 3D budynków muszą posiadać wszystkie widoczne w danych ALS struktury dachowe, których przynajmniej jeden wymiar płaski przekracza 4 m i powierzchnia całej struktury (po zrzutowaniu na płaszczyznę wyznaczoną przez osie x i y) jest większa niż 10 m2, a maksymalna różnica wysokości względem otaczających elementów budynku jest większa niż 1.5 m.

- Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia jednego Polygon-u to 2 m2. Wyjątkami mogą być sytuacje, kiedy powierzchnia o takiej wielkości:

  - wynika bezpośrednio z wymiarów obrysu budynku w danych BDOT10k

  - jest niezbędna do poprawnego zamodelowania struktury dachowej wymaganej zgodnie z punktem 4

  - jest elementem zamodelowanej struktury dachowej, o powierzchni całej struktury nie mniejszej niż 6 m2 i o maksymalnej różnicy wysokości względem otaczających elementów budynku nie mniejszej niż 1m.

- Powierzchnie współpłaszczyznowe (kąt między płaszczyznami na których się znajdują nie przekracza 2 stopni), posiadające przynajmniej jedną wspólną krawędź w ramach jednego modelu budynku, muszą zostać zamodelowane jako jeden Polygon.

- Wykonawca zobowiązany jest stworzyć modele 3D budynków dla wszystkich obrysów budynków w przekazanych danych BDOT10k, z pominięciem sytuacji opisanej w punkcie 8.

- W sytuacji gdy pokrycie obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów w danych ALS sklasyfikowanych jako Building (obliczone zgodnie z zapisami w rozdziale IV.2 punkt 4.2) wyniesie mniej niż 95,00%, należy ten budynek pominąć przy modelowaniu i umieścić go w pliku w formacie SHP, zawierającym obrysy budynków bez modeli wraz z atrybutami. Plik ten stanowi Produkt 3D, opisany w rozdziale IV.3.

### Atrybuty

- Wykonawca przypisze każdemu z utworzonych modeli 3D budynków następujące atrybuty:

  - Identyfikator obiektu BDOT10k

  - Przestrzeń nazw obiektu BDOT10k

  - Wersja obiektu BDOT10k

  - Źródło danych geometrycznych dachu

  - Aktualność danych geometrycznych dachu

  - Typ dachu

- Identyfikator obiektu BDOT10k należy wpisać w pliku CityGML, w polu generics o nazwie buildingId i musi być identyczny z wartością pola lokalnyId w przekazanych Wykonawcy danych BDOT10k.

- Przestrzeń nazw obiektu BDOT10k należy wpisać w pliku CityGML,  w polu generics o nazwie przestNazw i musi być identyczna z wartością pola przestrzenNazw w przekazanych Wykonawcy danych BDOT10k.

- Wersję obiektu BDOT10k należy wpisać w pliku CityGML,  w polu generics o nazwie wersjaId i musi być identyczna z wartością pola wersjaId w przekazanych Wykonawcy danych BDOT10k.

- Źródło danych geometrycznych dachu musi być zgodne z użytymi danymi, na podstawie których utworzony został model dachu danego budynku. Wartość należy wpisać w pliku CityGML,  w polu generics o nazwie zrodloDach i musi przyjmować jedną z wartości:

  - ALS_I – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 4 pkt/m2 lub 6 pkt/m2 (standard I ),

  - ALS_II – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 12 pkt/m2 (standard II).

- Aktualność danych geometrycznych dachu musi być zgodna z użytymi danymi, na podstawie których utworzony został model dachu danego budynku. Rok, w którym pozyskane zostały dane źródłowe (aktualność danych źródłowych) należy wpisać w pliku CityGML, w polu generics o nazwie aktZrodla.

- W przypadku gdy budynek leży na przecięciu dwóch bloków ALS, to jako dane źródłowe w przypadku punktów 5 i 6 należy przyjąć dane o wcześniejszym roku ich pozyskania. Jeżeli rok aktualności danych ALS będzie taki sam, to należy wskazać dane o mniejszej rozdzielczości (gęstości).

- Typ dachu musi być zgodny z kształtem utworzonego modelu dachu. Wartość należy wpisać w pliku CityGML, w polu bldg:roofType i musi przyjmować jedną z wartości:

  - 1000 – dla dachów płaskich

  - 1010 – dla dachów jednospadowych

  - 1030 – dla dachów dwuspadowych

  - 1040 – dla dachów czterospadowych z kalenicą równoległą do okapów dłuższych połaci

  - 1070 – dla dachów o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku

  - 1090 – dla dachów w kształcie kopuły

  - 1130 – dla dachów o niestandardowym kształcie, niemożliwych do opisania powyższymi kodami.

Za dach płaski przyjmuje się dachy o nachyleniu nie większym niż 10 stopni.

Katalog typów dachów znajduje się w załączniku 9.

### Format plików

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu modele budynków wraz z przypisanymi atrybutami w formie plików CityGML zgodnych ze standardem 2.0 opublikowanym przez OGC (pod adresem: http://www.opengeospatial.org/standards/citygml).

- Geometria budynku musi być zapisana jako jeden obiekt typu Solid.

- W utworzonych modelach3D budynków geometria musi być zapisana jako bldg:lod2Solid referujący poprzez parametr xlink na poligony odpowiadające płaszczyznom go tworzącym - BoundarySurface (z wyróżnieniem RoofSurface, WallSurface i GroundSurface). Każdy poligon należy umieścić w oddzielnym obiekcie BoundarySurface. Nie wyróżniane są obiekty typu BuildingPart.

- Wartości GML ID poszczególnych obiektów należy wypełnić następująco:

  - core:CityModel – „BUD3D_tttt_g-g-g”, gdzie tttt oznacza 4-ro cyfrowy numer TERYT powiatu, a g-g-g oznacza numer godła w skali 1:5 000 układu PL-1992, np. „BUD3D_1465_N-34-139-A-a-1-1”

  - bldg:Building – Identyfikator BDOT10k poprzedzony „ID-tttt“, gdzie tttt oznacza 4-ro cyfrowy numer TERYT powiatu, np. „ID-1465-28A8E11F-9D27-8A99-E053-CA2BA8C0EC21”

  - bldg:WallSurface – Identyfikator budynku z dodanym „_WS_x”, gdzie x oznacza kolejny numer obiektu typu WallSurface w danym budynku, np. „ID-1465-28A8E11F-9D27-8A99E053-CA2BA8C0EC21_WS_1”

  - bldg:GroundSurface – Identyfikator budynku z dodanym „_GS_x”, gdzie x oznacza kolejny numer obiektu typu GroundSurface w danym budynku, np. „ID-1465-28A8E11F-9D278A99-E053-CA2BA8C0EC21_GS_1”

  - bldg:RoofSurface – Identyfikator budynku z dodanym „_RS_x”, gdzie x oznacza kolejny numer obiektu typu RoofSurface w danym budynku, np. „ID-1465-28A8E11F-9D27-8A99E053-CA2BA8C0EC21_RS_1”

  - gml:Polygon – Identyfikator GML ID nadrzędnego obiektu (WallSurface / RoofSurface /

GroundSurface) 	z 	dopisaniem 	„_PG”, 	np. 	„ID-1465-28A8E11F-9D27-8A99-E053CA2BA8C0EC21_RS_1_PG”

- Współrzędne narożników poligonów tworzących model należy zapisać jako obiekt LinearRing z listą współrzędnych wpisanych w znacznikach <gml:pos>. Współrzędne należy podać w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku.

- Geometria modeli musi być zapisana w układzie współrzędnych płaskich PL-1992 (EPSG 2180) oraz układzie wysokościowym PL-KRON-86-NH (Kronsztadt86). Współrzędne należy zapisywać w kolejności zgodnej z układem matematycznym, czyli: Y (PL-1992), X (PL-1992), Z (PL-KRON86-NH).

- Struktura przekazanych plików CityGML musi być zgodna z przykładowym plikiem stanowiącym Załącznik nr 2.

- Modele budynków z jednego Bloku należy podzielić na pliki odpowiadające arkuszom układu PL-1992 w skali 1:5 000, zawierające budynki których największa część Płaszczyzny przyziemia znajduje się na danym arkuszu.

- Nazwy plików muszą zawierać czterocyfrowy numer TERYT powiatów, których dotyczą oraz po podkreślniku - godło arkusza układu PL-1992 w skali 1:5 000. Przykładowe nazewnictwo plików znajduje się w rozdziale IV.2 na Rysunku 2.

- Pliki odnoszące się do jednego Bloku należy umieścić w katalogu, którego nazwa odpowiada czterocyfrowemu numerowi TERYT danego powiatu. Pliki CityGML należy umieścić w podkatalogu „Modele_3D”, natomiast Raport dostawy i pozostałe pliki w podkatalogu „Raport_dostawy”.

### Jakość danych

- Położenie narożników modelu dachu musi być zgodne z położeniem narożników obrysu przyziemia w przekazanych Wykonawcy danych BDOT10k (ściany budynku muszą być pionowe).

- Utworzone modele 3D budynków muszą spełniać graniczne warunki dokładnościowe względem danych ALS:

  - Minimalna odległość od dowolnego punktu Polygon-u modelu 3D budynku, do odpowiadającej temu Polygon-owi płaszczyzny utworzonej na punktach z danych ALS nie może przekraczać wartości 1 m.

  - Maksymalna różnica nachylenia Polygon-u modelu 3D budynku, w stosunku do odpowiadającej mu płaszczyzny utworzonej na punktach z danych ALS nie może przekraczać 5 stopni.

  - Maksymalna różnica między wysokością modelu budynku, a maksymalną wysokością budynku zmierzoną na podstawie danych ALS (z pominięciem obiektów, które zgodnie z zapisami w rozdziale IV.1.1 nie są wymagane do zamodelowania) nie może przekraczać 1 m.

- Współrzędne punktów załamania Płaszczyzny przyziemia muszą odpowiadać punktom załamania obrysów budynków w danych BDOT10k przekazanych Wykonawcy.

- Geometria modeli 3D budynków musi spełniać następujące warunki:

  - Modele 3D budynków muszą być pełne, wszystkie Polygon-y modelu 3D budynku muszą tworzyć zamkniętą „wodoszczelną” bryłę (3D Solid). Każda krawędź modelu musi być współdzielona przez dokładnie dwie płaszczyzny.

  - Modele 3D budynków mogą się stykać, ale nie przecinać. Żaden fragment modelu nie może się znajdować wewnątrz innego modelu.

  - Zewnętrzne Surface-y ograniczające model 3D budynku (BoundarySurface) muszą składać się z płaszczyzn określonych jako poprawne obiekty typu Polygon, który zdefiniowano w specyfikacji OGC dla płaszczyzn 2D (opublikowanej pod adresem: http://www.opengeospatial.org/standards/citygml).

  - Płaszczyzny modelu muszą być rozdzielne, nie mogą się nakładać, a stykać się mogą tylko granicami lub ich częściami. Płaszczyzny nie mogą się przecinać.

  - Kolejność zapisu punktów opisujących krawędzie Polygonu musi być:

    - dla krawędzi zewnętrznych przeciwna do ruchu wskazówek zegara (wektor normalny do płaszczyzny jest zwrócony na zewnątrz bryły)

    - dla krawędzi wewnętrznych („wycięcie”) zgodna z ruchem wskazówek zegara

  - Pola powierzchni płaszczyzn i kubatura bryły, wyliczone przez Zamawiającego np. w programie FME z wykorzystaniem transformerów AreaCalculator i VolumeCalculator, na podstawie modelu przekazanego przez Wykonawcę, muszą być dodatnie.

  - Wszystkie punkty jednego obiektu typu Polygon (poligonu) muszą znajdować się na jednej płaszczyźnie w przestrzeni, a pierwszy punkt musi być powtórzony jako ostatni punkt poligonu. Minimalna liczba punktów opisujących poligon wynosi 4. Poza pierwszym i ostatnim punktem poligonu punkty jednego poligonu nie mogą się powtarzać.

## Raport dostawy

- Raport dostawy jest przekazywany dla każdego Bloku.

- Raport dostawy należy przekazać w formacie PDF umożliwiającym wyszukiwanie wyrazów, z ponumerowanymi stronami. Forma skanu nie jest akceptowana.

- Szablon dokumentu Raportu dostawy stanowi Załącznik nr 4 do SOPZ. Zawiera on minimalny zakres informacji, który Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w Raporcie oraz  informacje dodatkowe w ramach potrzeb.

- Wraz z Raportem dostawy należy przekazać:

    - Plik SHP zawierający obrysy wszystkich punktów w danych ALS, sklasyfikowanych jako Building. Wyznaczenie obrysów powinno nastąpić poprzez połączenie (dissolve) 1-metrowych buforów wokół wszystkich punktów. Zamawiający wymaga struktury plików SHP, na którą składają się wyłącznie pliki: *.shp *.shx *.dbf ,*prj. Współrzędne obiektów zapisanych w plikach SHP wyrażone są w układzie PL-1992.

Przykładowy plik z obrysami znajduje się w załączniku 10.

    - Plik w formacie .xlsx zawierający wykaz wszystkich budynków w danym Bloku (na podstawie danych BDOT10k) z procentowym pokryciem obrysu budynku w danych BDOT10k obrysami punktów na budynkach wygenerowanych zgodnie z punktem 1.

Szablon pliku znajduje się w załączniku 8.

- Nazewnictwo i lokalizacja plików:

1) 	nazwa Raportu dostawy składa się z oznaczenia:

  - numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]),

  - skrótu nazwy dokumentu (ozn. RD),

  - kodu Bloku (ozn. Pow[kod TERYT]),

zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_RD_Pow[kod TERYT].pdf. Przykład:  E03_RD_Pow1517.pdf.

- nazwa pliku SHP z obrysami punktów na budynkach (utworzonego zgodnie z punktem 4.1)), składa się z oznaczenia:

  - numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]),

  - skrótu nazwy dokumentu (ozn. RD),

  - kodu Bloku (ozn. Pow[kod TERYT]),

  - skrótu nazwy pliku (ozn. obrysy_punktow),

zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_RD_Pow[kod TERYT]-obrysy_punktow.shp. Przykład:  E03_RD_ Pow1517-obrysy_punktow.shp.

- nazwa pliku .xlsx z wykazem budynków wraz z ich procentowym pokryciem punktami (utworzonego zgodnie z punktem 4.2)), składa się z oznaczenia:

  - numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]),

  - skrótu nazwy dokumentu (ozn. RD),

  - kodu Bloku (ozn. Pow[kod TERYT]),

  - skrótu nazwy pliku (ozn. wykaz_budynkow),

zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_RD_Pow[kod TERYT]-wykaz_budynkow.xlsx. Przykład:  E03_RD_ Pow1517-wykaz_budynkow.xlsx.

- Pliki należy umieścić w katalogu „Raport_dostawy”, zgodnie z Rysunkiem 2 w punkcie 5). Dodatkowe pliki, niewymagane przez Zamawiającego, zamieszcza się w  tym samym katalogu w archiwum o nazwie „zalaczniki.zip”.

- Przykładowa struktura plików:

Rys.2 Struktura plików i katalogów (Przykład dla  powiatu wołomińskiego)

## Obrysy niezamodelowane

- Wykaz wszystkich Obrysów niezamodelowanych dla jednego Bloku należy umieścić w jednym pliku SHP.

- Szablon pliku SHP znajduje się w Załączniku nr 5.

- Zamawiający wymaga struktury plików SHP, na którą składają się wyłącznie pliki: *.shp *.shx *.dbf ,*prj. Współrzędne obiektów zapisanych w plikach SHP wyrażone są w układzie PL-1992.

- Nazwa pliku SHP z Obrysami niezamodelowanymi składa się z oznaczenia:

  - numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]),

  - kodu Bloku (ozn. Pow[kod TERYT]),

  - skrótu nazwy pliku (ozn. obrysy_niezamod),

zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_Pow[kod TERYT]-obrysy_niezamod.shp. Przykład:  E03_Pow1517-obrysy_niezamod.shp.

- Pliki należy umieścić w katalogu Obrysy_niezamodelowane, zgodnie z rysunkiem 2.

# Szczegółowe Wytyczne dla Wykonawców (SWdW)

- SWdW  będą zawierać co najmniej:

  - Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi środowiska aplikacyjnego JIRA/Confluence

  - Uszczegółowienie wytycznych w zakresie zgłaszania zagadnień projektowych

  - Katalog błędów zawierający listę przykładów niedopuszczalnych błędów w Produktach 3D

- SWdW zostaną przekazane po zawarciu umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zapisów SWdW.

- SWdW będą aktualizowane w razie potrzeby, zwłaszcza w przypadku zgłaszania przez Wykonawców  zagadnień projektowych, mających zastosowanie także w przypadku pozostałych Wykonawców.

- Katalog błędów podlega aktualizacji w trakcie realizacji zamówienia. Po jego aktualizacji wprowadzone zmiany obowiązują Wykonawców w Etapach rozpoczętych po aktualizacji.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji zamówienia

- Załącznik nr 2 – Wzór pliku CityGML

- Załącznik nr 3 – Etykieta płyty

- Załącznik nr 4 – Wzór Raportu dostawy

- Załącznik nr 5 – Wzór pliku SHP z Obrysami niezamodelowanymi

- Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu przekazania Materiałów PZGiK

- Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu dostarczenia Bloku

- Załącznik nr 8 – Wzór Wykazu budynków z procentowym pokryciem punktami

- Załącznik nr 9 – Katalog typów dachów

- Załącznik nr 10 – Przykładowy plik SHP z obrysami punktów ALS