Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie do druku oraz druk „Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych 
i słabowidzących” w technologii termoformowania

- Informacje ogólne

Atlas geograficzny Polski dla niewidomych i słabowidzących opracowany został w 2018 r. 
w postaci cyfrowej (pliki w formacie CDR, PDF, JPG, TIFF) oraz wydany w wersji analogowej 
w postaci 1 egzemplarza wzorcowego w technologii termoformowania próżniowego wypukłego.

Jeden egzemplarz kompletu „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących składa się z:

- 34 map formatu A3  mapy w wersji reliefowej z kolorowym poddrukiem,

- 3 plansz dodatkowych formatu A3, tj.: strony redakcyjnej (1 plansza) i spisu treści (2 plansze) – plansze w wersji reliefowej z kolorowym poddrukiem,

- wskazówek metodycznych dla nauczycieli i rodziców (1 plansza) - tylko w druku płaskim (czarnym),

- 4 załączników formatu A4, tj.:

- „Jak czytać mapy” – wersja w druku powiększonym płaskim,

- „Opis Atlasu Polski i jego plansz” – wersja w druku powiększonym płaskim,

- „Atlas Polski – przedstawienie graficzne, poprawne i złe sposoby oglądania map – wersja 
w druku zwykłym płaskim,

- „Objaśnienia skrótów brajlowskich użytych na mapach w Atlasie Polski dla niewidomych 
i słabowidzących” – wersja w Brajlu.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje „Przygotowanie do druku oraz druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w technologii termoformowania”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w II etapach:

- Etap I. – obejmuje przygotowanie do druku kompletu „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących oraz druk 1 egzemplarza prototypowego ww. kompletu Atlasu w technologii termoformowania.

- Etap II. – druk 200 egzemplarzy kompletu „Atlasu  geograficznego Polski” dla niewidomych 
i słabowidzących w technologii termoformowania, który będzie realizowany po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego prototypu ww. Atlasu wykonanego w ramach etapu I przedmiotu zamówienia.

- Etap I. przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie do druku kompletu „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych 
i słabowidzących oraz druk 1 egzemplarza prototypowego ww. kompletu Atlasu 
w technologii termoformowania obejmuje:

- Dostosowanie plików cyfrowych 34 map atlasu oraz 3 plansz części wstępnej atlasu (strony redakcyjnej, spisu treści) do stosowanej przez Wykonawcę metody druku w technologii termoformowania w taki sposób aby były one czytelne dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Dostosowanie polegać będzie m.in. na nadaniu poszczególnym elementom treści mapy lub planszy tj.: sygnaturom, fakturom, znakom specjalnym, czcionce  brajla, opisom oraz treści poza ramkowej odpowiednich parametrów technicznych uzależnionych od stosowanej przez Wykonawcę metody druku w technologii termoformowania.

- Wszelkie zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w plikach cyfrowych poszczególnych map nie mogą powodować zniekształcenia i zafałszowania prezentowanej na mapie treści, pozbawiać mapy kartometryczności, zaburzać odpowiedniego poziomu czytelności mapy, wprowadzać innych dodatkowych treści niezawartych w przekazanych przez Zamawiającego plikach cyfrowych.

- Aktualizację treści strony redakcyjnej atlasu w wersji reliefowej poprzez zmianę roku wydania 
z 2018 na 2020 oraz nazwy instytucji wykonującej druk atlasu.

- Aktualizację treści na nakładkach na teczki w wersji reliefowej dla niewidomych poprzez dodanie w dolnej środkowej części nakładki numeru ISBN 978-83-254-2570-8 oraz zmianę roku wydania z 2018 na 2020.

- Przygotowanie w wersji reliefowej dla niewidomych oraz w wersji dla słabowidzących dwóch nakładek opisujących teczki, które będą umieszczone na grzbiecie (boku) każdej 
z dwóch teczek.

- Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania nakładek, o których mowa w ust. 4, zawarte są w Rozdziale VII. Wytyczne do przygotowania teczek i nakładek na teczki.

- Wykonanie próbnych wydruków 34 map atlasu oraz 3 plansz części wstępnej atlasu celem weryfikacji i sprawdzenia ich poprawności przez Zamawiającego.

- Naniesienie ewentualnych uwag i zaleceń do przygotowanych i wydrukowanych próbnych arkuszy map i plansz oraz ponowne ich wydrukowanie celem dokonania weryfikacji.

- Mapy i plansze, o którym mowa w ust. 6, przekazywane będą Zamawiającemu do weryfikacji po 2 egzemplarze każdej mapy i planszy.

- Wydruki poszczególnych map i plansz, o których mowa w ust. 6, mogą być przekazywane sukcesywnie, w kilku partiach, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wydrukowane mapy i plansze, o których mowa w ust. 6, należy każdorazowo dostarczać do siedziby Zamawiającego: ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa, w godzinach otwarcia Urzędu tj. 8:15 – 16:15.

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokona weryfikacji map i plansz Atlasu, o której mowa w ust. 6.

- Przygotowanie do druku załączników do „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych 
i słabowidzących, w tym:

- dostosowanie plików cyfrowych poszczególnych, wymienionych w tabeli nr 3 załączników, w zakresie poprawności prezentowanej treści w zależności od posiadanej przez Wykonawcę wersji oprogramowania, umożliwiającego druk płaski oraz druk w Brajlu.

- pliki cyfrowe załączników przygotowane są w następujących wersjach oprogramowania:

- „Jak czytać mapy” – plik formatu Word wersja 97-2003 oraz jako plik sformatowany RTF.

- „Opis Atlasu Polski i jego plansz” – plik formatu Word wersja 97-2003 oraz jako plik sformatowany RTF.

- „Atlas Polski – przedstawienie graficzne, poprawne i złe sposoby oglądania map – wersja w druku zwykłym płaskim – plik formatu Word wersja 97-2003 oraz jako plik sformatowany RTF.

- „Objaśnienia skrótów brajlowskich użytych na mapach w Atlasie Polski dla niewidomych i słabowidzących”:

- plik formatu Word wersja 97-2003 oraz jako plik sformatowany RTF.

- plik formatu DXB, Duxbury wersja 12.4

- plik formatu WBR, WinBraille wersja 4.3

- Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego poszczególnych map i plansz, o których mowa w ust. 6, wykona druk 1 egzemplarza prototypowego kompletu „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale V „Wytyczne do druku map i plansz”, składającego się z:

- 34 map, w formacie A3, o których mowa w rozdziale V, tabela nr 1,

- 3 plansz części wstępnej Atlasu w formacie A3, o których mowa w rozdziale V, tabela nr 2,

- 4 załączników w formacie A4, o których mowa w rozdziale VI, tabela nr 3.

- Przygotowanie teczek i nakładek na teczki zgodnie z wytycznymi, o których mowa 
w rozdziale VII.

- Skompletowanie 1 egzemplarza prototypowego „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących w sposób: 34 mapy + 3 plansze (strona redakcyjna, spis treści, wskazówki metodyczne dla nauczycieli i rodziców) + 4 załączniki, umieszczonych w dwóch teczkach (Tom I i Tom II).

- Dostarczenie egzemplarza prototypowego Atlasu do siedziby Zamawiającego, tj. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. J. Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, w godzinach otwarcia Urzędu, tj. 8.15 – 16.15.

- Na podstawie wydrukowanego 1 egzemplarza prototypowego kompletu Atlasu, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający dokona zatwierdzenia do druku w nakładzie kompletu Atlasu. W przypadku braku zatwierdzenia Wykonawca wprowadzi poprawki do egzemplarza prototypowego, na podstawie wykazanych przez Zamawiającego uwag i błędów, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu prototyp kompletu Atlasu, celem jego zatwierdzenia.

- Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 17, wykona druk kompletu Atlasu w nakładzie 200 egz.

- Etap II. przedmiotu zamówienia

Druk w nakładzie „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących 
w technologii termoformowania, obejmuje:

- Druk 200 egzemplarzy kompletu „Atlasu  geograficznego Polski” dla niewidomych 
i słabowidzących w technologii termoformowania, który będzie realizowany po zakończeniu etapu I i ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego prototypu ww. Atlasu wykonanego w ramach etapu I przedmiotu zamówienia.

- Jeden egzemplarz kompletu „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących, 
o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 obejmuje:

- 34 mapy, w formacie A3, o których mowa w rozdziale V, w tabeli nr 1,

- 3 plansze (strona redakcyjna, spis treści, wskazówki metodyczne dla nauczycieli i rodziców), o których mowa w rozdziale V, w tabeli nr 2,

- 4 załączniki w formacie A4, o których mowa w rozdziale VI,  w tabeli nr 3

- Wykonawca zobowiązany będzie do druku Atlasu zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w rozdziale V „Wytyczne do druku map i plansz”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do druku załączników do Atlasu, o których mowa 
w rozdziale VI, tabela nr 3, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale VI „Wytyczne do druku załączników do Atlasu”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania teczek i nakładek na teczki zgodnie 
z wytycznymi, o których mowa w rozdziale VII „Wytyczne do przygotowania teczek 
i nakładek na teczki”.

- Skompletowanie nakładu kompletu Atlasu (200 egz.) w sposób: jeden komplet Atlasu stanowi: 34 mapy + 3 plansze + 4 załączniki, umieszczony w dwóch teczkach (Tom I i Tom II).

- Dostarczenie całego nakładu Atlasu (200 egz.) do siedziby Zamawiającego tj. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. J. Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, w godzinach otwarcia Urzędu tj. 8.15 – 16.15.

- Wytyczne do druku map i plansz:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki graficzne, zgodnie, z którymi zostanie wykonany druku Atlasu geograficznego Polski (pliki map w formacie  CDR, PDF, JPG i TIFF oraz pliki plansz 
w formacie CDR i PDF).

- Do plików graficznych warstwy reliefowej przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca wykona matrycę, która jest podstawą do wykonywania tłoczeń warstwy arkuszy przeznaczonej dla odbiorcy niewidomego.

- Pliki graficzne przekazane przez Zamawiającego wykonane są z użyciem czcionki Mini Braille Fonts i Poland Braille Fonts. Czcionki na wydrukowanych mapach i planszach muszą spełniać parametry czcionki Standard Marburg Medium.

- Tłoczenie warstwy reliefowej odbywa się w technologii termoformowania na materiale plastycznym.

- Materiał do druku warstwy reliefowej: (plastik) przezroczysty, trójwarstwowy materiał plastyczny politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3.

- Druk warstwy przeznaczonej dla słabowidzących odbywa się w dowolnej, wybranej technologii druku płaskiego dla widzących.

- Papier do druku płaskiego: kolor biały, gramatura od 180g/m2 do 200g/m2  offset np.: papier Amber.

- Wykonawca zapewni trwałe sklejenie i dobre dopasowanie arkuszy warstwy reliefowej 
i warstwy z drukiem płaskim taśmą dwustronną na wszystkich krawędziach arkusza oraz zaokrągli narożniki arkuszy map i plansz. Obszar/szerokość klejenia 5 mm.

- Warunki wykonania druku płaskiego:

  - kolorystyka map i plansz ma być zgodna z plikami przekazanymi przez Zamawiającego,

  - Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę odcienia i natężenia danej barwy tylko 
w przypadku gdy zachowana zostanie odpowiednia kontrastowość i czytelność dla osób słabowidzących,

  - kolorystyka zastosowana do prezentowania danych treści na mapie  musi być jednakowa 
w obrębie danej mapy lub planszy,

  - kolory prezentujące daną treść na mapie muszą być zgodne z kolorami dotyczącymi tego samego elementu treści mapy w legendzie.

  - druk płaski musi być wykonany precyzyjne i starannie, bez ubytków kolorystycznych, bez zniekształceń i przesunięć w druku,

  - wszystkie elementy na mapach i planszach muszą być czytelne dla osób słabowidzących.

- Warunki wykonania druku wypukłego:

  - parametry Brajla: Standard Marburg Medium,

  - druk wypukły musi być wykonany precyzyjne i starannie,

  - stałe odległości między punktami i wierszami zapisu w Brajlu,

  - punkty brajlowskie o jednakowej stałej wielkości na całej powierzchni map, plansz 
i nakładkach na teczkach,

  - pismo Brajla o jednakowych parametrach w obrębie każdej części mapy i planszy oraz wszystkich plansz i map w Atlasie, a także na nakładkach na teczkach,

  - zachowanie wymaganych odstępów między znakami w literach oraz między literami 
i wierszami w Brajlu,

  - jednakowa wysokość, grubość i przeźroczystość druku wypukłego,

  - zachowanie jednakowej gładkości faktury,

  - gładkie linie druku wypukłego bez chropowatości,

  - zapewnienie trwałego naniesienia druku wypukłego na mapy i plansze - brak zapowietrzeń oraz innych drobnych elementów typu: pyłki, drobne śmieci, nierówności w materiale plastycznym, brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń produktu widocznych gołym okiem, podczas naciskania druk wypukły nie ulega zniekształceniom.

- Wykaz map i plansz stanowią tabele nr 1 i 2.

Tabela nr 1. Wykaz 34 map Atlasu

| Nr mapy | Nazwa mapy | Liczba arkuszy warstwy reliefowej | Liczba arkuszy warstwy płaskiej (kolorowej) | Liczba egz. (nakład) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa podstawowa, skala 1: 3 000 000 | 1 | 1 | 200 |
| 2 | Krainy geograficzne, skala 1: 2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 3 | Tektonika i utwory powierzchniowe, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 4 | Zlodowacenia, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 5 | Gleby, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 6 | Temperatury stycznia, temperatury lipca, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 7 | Opady atmosferyczne, okres wegetacyjny, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 8 | Wody, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 9 | Wyspy i głębie Morza Bałtyckiego, skala 1:4 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 10 | Ochrona przyrody (i obszary Natura 2000), skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 11 | Degradacja środowiska, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 12 | Podział administracyjny, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 13 | Miasta, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 14 | Gęstość zaludnienia, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 15 | Użytkowanie ziemi, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 16 | Rolnictwo. Uprawy pszenica – żyto, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 17 | Rolnictwo. Uprawy ziemniaki – buraki, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 18 | Rolnictwo. Hodowla trzoda chlewna – bydło, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 19 | Wydobycie surowców – surowce energetyczne, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 20 | Wydobycie surowców – surowce metaliczne i chemiczne, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 21 | Ośrodki i okręgi przemysłowe, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 22 | Elektrownie (i alternatywne źródła energii), skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 23 | Huty metali, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 24 | Przemysł elektromaszynowy, przemysł chemiczny, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 25 | Przemysł włókienniczy i mineralny, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 26 | Przemysł spożywczy i drzewno-papierniczy, skala 1:4 000 000 (dwie mapy na jednej planszy) | 1 | 1 | 200 |
| 27 | Drogi, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 28 | Koleje, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 29 | Turystyka, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 30 | Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, skala 1:2 500 000 | 1 | 1 | 200 |
| 31 | Europa Środkowa, skala 1:4 000 000 | 1 | 1 | 200 |
| 32 | Polska przed i po II wojnie światowej, skala 1:4 000 000 | 1 | 1 | 200 |
| 33 | Morze Bałtyckie, skala 1:5 000 000 | 1 | 1 | 200 |
| 34 | Unia Europejska, skala 1:15 000 000 | 1 | 1 | 200 |

Tabela nr 2. Wykaz 3 plansz dodatkowych Atlasu

| Nr planszy | Nazwa planszy | Liczba arkuszy warstwy reliefowej | Liczba arkuszy warstwy płaskiej | Liczba egz. (nakład) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strona redakcyjna | 1 | 1 | 200 |
| 2 | Spis treści | 2 | 1 | 200 |
| 3 | Przewodnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców | 0 | 1 | 200 |

- Poniższe ryciny przedstawiają przykładową mapę nr 2 „Krainy geograficzne”.

Ryc. 1. Mapa w druku płaskim dla słabowidzących

Ryc. 2. Mapa z warstwą reliefową dla niewidomych

- Wytyczne do druku załączników do Atlasu.

- Każdy załącznik zostanie oprawiony w foliową okładkę z przodu oraz kartonową okładkę z tyłu.

- Każdy załącznik zostanie starannie oprawiony za pomocą spirali lub na kołonotatniku.

- Zamawiający przekaże:

- pliki załączników z pkt 1-3 z tabeli nr 3 w formacie DOC/DOCX, RTF 
i PDF,

- plik załącznika z pkt 4 z tabeli nr 3 w formacie DOC/DOCX, RTF, WINBRAJL/DUXBURY i PDF,

- tytułowe strony do broszur z pkt 1-3 z tabeli nr 3 w formacie CDR 
i PDF.

- Warunki wykonania druku płaskiego załączników:

  - kolorystyka ma być zgodna i jednakowa z plikami przekazanymi przez Zamawiającego,

  - Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę odcienia i natężenia danej barwy tylko w przypadku gdy zachowana zostanie odpowiednia kontrastowość i czytelność dla osób słabowidzących

  - druk musi być wykonany precyzyjne i starannie,

  - brak ubytków kolorystycznych,

  - brak zniekształceń i przesunięć w druku,

  - wszystkie elementy muszą być czytelne.

- Warunki wykonania druku załącznika w Brajlu:

- parametry Brajla: Standard Marburg Medium,

- druk wypukły musi być wykonany precyzyjne i starannie,

- stałe odległości między punktami i wierszami zapisu w Brajlu,

- punkty brajlowskie o jednakowej stałej wielkości i wysokości,

- pismo Brajla o jednakowych parametrach w obrębie każdej strony załącznika oraz 
w całym załączniku,

- zachowanie wymaganych odstępów między znakami w literach oraz między literami i wierszami w Brajlu,

- jednakowa wysokość, grubość druku wypukłego,

- Szczegóły dotyczące załączników do Atlasu przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Wykaz załączników do Atlasu

| Lp. | Załączniki | Format | Liczba stron | Rodzaj druku |  |  |  |  |  | Rodzaj papieru |  | Liczba egz. (nakład) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | płaski | w Brajlu | powiększony | dwustronny | pełno-kolorowy | czarny | strony wewnętrzne | okładki |  |
| 1. | „Jak czytać mapy” | A4 | 40 | TAK | - | TAK | TAK | Tylko strona tytułowa | TAK | biały matowy gramatura 120g/m2 | biały matowy gramatura 300g/ m2 | 200 |
| 2. | „Opis Atlasu Polski i jego plansz” | A4 | 37 | TAK | - | TAK | TAK | Tylko strona tytułowa | TAK |  |  | 200 |
| 3. | „Atlas Polski – przedstawienie graficzne, poprawne i złe sposoby oglądania map” | A4 | 27 | TAK | - | - | TAK | TAK | - | biały matowy gramatura 120g/m2 |  | 200 |
| 4. | „Objaśnienia skrótów brajlowskich użytych na mapach w Atlasie Polski dla niewidomych i słabowidzących” (w Brajlu) | A4 | 120 | - | TAK | - | TAK | - | - | biały matowy offset 180g/m2-200g/m2 |  | 200 |

- Wytyczne do przygotowania teczek i nakładek na teczki

- Zamawiający przekaże pliki graficzne do nakładek na przód teczki w formacie CDR i PDF.

- Wykonawca zaktualizuje treści na nakładkach na teczki w wersji reliefowej dla niewidomych poprzez dodanie w dolnej środkowej części nakładki numeru ISBN 978-83-254-2570-8 oraz zmianę roku wydania z 2018 na 2020.

- Wykonawca przygotuje w wersji reliefowej dla niewidomych oraz w wersji dla słabowidzących dwie nakładki opisujące teczki, które będą umieszczone na grzbiecie (boku) każdej z dwóch teczek.

- Szczegółowe wytyczne dotyczące nakładek, o których mowa w ust. 12:

    - treść nakładki na grzbiet tomu I:  Atlas geograficzny Polski. Tom. I

    - treść nakładki na grzbiet tomu II: Atlas geograficzny Polski. Tom. II

    - opisy wykonane będą w alfabecie Brajla (czcionka: parametry Standard Marburg Medium) oraz w druku płaskim powiększonym.

    - opisy w brajlu oraz opisy w druku płaskim powiększonym muszą być w jednym wierszu, bez przenoszenia i dzielenia wyrazów.

    - sposób czytania opisu: od góry grzbietu ku dołowi.

    - druk warstwy reliefowej oraz druk warstwy przeznaczonej dla słabowidzących nakładek wykonany zostanie zgodnie z „Wytycznymi do druku map i plansz” ujętymi w rozdziale V.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowane nakładki na przód teczki, a także przygotowane nakładki na grzbiet teczki, w wersji do druku płaskiego oraz w wersji reliefowej, na płycie CD lub prześle pocztą elektroniczną w formacie CDR i PDF.

- Warstwy reliefowe nakładek na teczki wydrukowane zostaną w technologii termoformowania 
(w plastiku), zgodnie z „Wytycznymi do druku map i plansz” ujętymi w rozdziale V.

- Warstwy przeznaczone dla słabowidzących wydrukowane zostaną w dowolnej technologii druku płaskiego, na papierze zgodnie z „Wytycznymi do druku map i plansz” ujętymi w rozdziale V.

- Warstwy druku płaskiego dla słabowidzących, należy umieścić jako podkład warstwy reliefowej, o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca zapewni trwałe sklejenie arkuszy (obszar/szerokość klejenia 5 mm) warstwy reliefowej i warstwy z drukiem płaskim taśmą dwustronną na wszystkich krawędziach oraz trwale przymocuje oba arkusze do teczki.

- Teczki będą jednokolorowe np.: zielone (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), wykonane 
z twardego polipropylenu, o grubości 3 mm z zapięciem i plastikową rączką.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaj teczki, której parametry techniczne będą dostosowane do wielkości i ilości map oraz możliwości zamieszczenia nakładek na jej klapie. Zastosowanie innego rodzaju teczki wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

- Klapa teczki musi mieć rozmiar pozwalający na zmieszczenie nakładek o wymiarach: 
420 mm szerokości na 170 mm wysokości.

- Nakładkę tomu należy umieścić na przedniej, ruchomej części każdej teczki.

- Wygląd oraz parametry teczki przedstawiają poniższe ryciny.

Ryc. 3. Wygląd i sposób otwierania teczki

| Przód teczki |  | Tył teczki |
| --- | --- | --- |

Ryc. 4. Schemat wykrojnika do teczki

Ryc. 5. Teczka egzemplarza wzorcowego

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy:

    - pliki graficzne, zgodnie, z którymi zostanie wykonany druk Atlasu geograficznego Polski (pliki map w formacie  CDR, PDF, JPG i TIFF oraz pliki plansz w formacie CDR i PDF),

    - załączniki w formacie DOC/DOCX, RTF i PDF oraz załącznik „Objaśnienia (…)” w formacie DOC/DOCX, RTF, WINBRAJL / DUXBURY i PDF,

    - tytułowe strony do broszur z pkt 1-3 z tabeli nr 3 w formacie CDR 
i PDF,

    - pliki graficzne do nakładek na teczki w formacie CDR i PDF,

    - fonty brajlowskie: Mini Braille Fonts oraz Poland Braille Fonts,

    - pliki wykrojnika na teczki w formacie CDR, DWG oraz PDF.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wszystkie materiały na własny koszt.

- „Atlas geograficzny Polski” dla niewidomych i słabowidzących stanowi materiał państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i może być udostępniony Wykonawcy do wglądu 
w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem: ul. J. Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie materiały, o których mowa ust. 1, a także dostosowane na potrzeby druku pliki cyfrowe map 
i plansz, wykorzystane do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji etapu I przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu  wydruki próbne map i plansz, o których mowa w rozdziale III, ust. 6.

- Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznikami do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są pliki cyfrowe 3 wybranych map 
z „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących:

Zał. nr 1 – Mapa „Europa Środkowa” w wersji dla niewidomych i słabowidzących (pliki cyfrowe w formacie CDR oraz PDF.)

Zał. nr 2 – Mapa „Wody” w wersji dla niewidomych i słabowidzących (pliki cyfrowe w formacie CDR oraz PDF.)

Zał. nr 3 –  Mapa „Gęstość zaludnienia” w wersji dla niewidomych i słabowidzących (pliki cyfrowe w formacie CDR oraz PDF.)