Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 5.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów.

# ZASIĘG I ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

- weryfikacja atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,

- weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,

- aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy,

- Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące CZĘŚCI:

| NR CZĘŚCI | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | TERYT | powierzchnia [km²] | ilość obiektów | aktualność zbioru danych [średnia ważona] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | opolskie | głubczycki | 1602 | 672 | 79 362 | 2017 |
| 2 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 1603 | 624 | 121 878 | 2019 |
| 3 | opolskie | kluczborski | 1604 | 851 | 120 331 | 2019 |
| 4 | opolskie | krapkowicki | 1605 | 441 | 97 601 | 2019 |
| 5 | opolskie | namysłowski | 1606 | 747 | 87 865 | 2019 |
| 6 | opolskie | opolski | 1609 | 1532 | 266 276 | 2019 |
| 7 | opolskie | Opole | 1661 | 149 | 68 571 | 2018 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 2804 | 1411 | 160 324 | 2019 |
| 9 | warmińsko-mazurskie | iławski | 2807 | 1383 | 170 713 | 2019 |
| 10 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 2811 | 960 | 73 502 | 2019 |
| 11 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 2815 | 1764 | 233 679 | 2018 |
| 12 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 2817 | 1931 | 209 954 | 2014 |
| 13 | warmińsko-mazurskie | Elbląg | 2861 | 80 | 45 207 | 2019 |

Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia jest przedstawiony graficznie w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ.

# MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Za materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się, w szczególności:

- Zbiory danych BDOT10k w formacie GML dla powiatów podlegających aktualizacji, o których mowa w rozdz. II pkt 2 wraz z raportem ze wstępnej kontroli wykonanej aplikacją WAK – zostaną przekazane przez Zamawiającego.

- Zbiory danych BDOT10k dla powiatów podlegających uzgodnieniu styków z powiatami, o których mowa w rozdz. II pkt 2 – zostaną przekazane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy niniejsze zbiory danych BDOT10k będą 
w trakcie opracowania u Wykonawców innych Zamówień, to zbiory te nie zostaną wydane Wykonawcy, a prace związane z uzgodnieniem styków z tymi powiatami należy przeprowadzić w uzgodnieniu z innymi Wykonawcami. Informację o innych Wykonawcach przekaże Zamawiający.

- Najaktualniejsze dla danego obszaru ortofotomapy cyfrowe, a w przypadku braku ortofotomapy aktualniejszej od zbiorów danych BDOT10k podlegających aktualizacji, najaktualniejsze zdjęcia lotnicze – zostaną udostępnione przez Zamawiającego.

- Najaktualniejszy dla danego obszaru Numeryczny Model Terenu (NMT) – zostanie udostępnione przez Zamawiającego.

- Dane z bazy państwowego rejestru granic (PRG) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz publikowane od 2016 roku - zostaną udostępnione przez Zamawiającego.

- Informacje z bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) – zostaną udostępnione przez Zamawiającego.

- Ogólnodostępne rejestry publiczne, w szczególności wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego SOPZ.

- Bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz inne wektorowe opracowania wielkoskalowe 
– zostaną udostępnione przez Zamawiającego.

- Informacje pochodzące z ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) dostępne we właściwych urzędach miast 
i gmin oraz uchwały rady gmin i miast w sprawie nadania/zmiany nazwy ulicy, publikowane w dziennikach urzędowych.

- Przepisy dotyczące zaliczania dróg do właściwych kategorii.

- Wykazy dróg i węzłów drogowych dostępne we właściwych zarządach dróg oraz w urzędach marszałkowskich, a także uchwały zarządów województw w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych i gminnych.

- Bazy danych dostępne we właściwym terytorialnie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, wchodzącym 
w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym baza danych Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP).

- Dane dotyczące rzek, strumieni, rowów i urządzeń melioracji wodnych dostępne we właściwym terytorialnie Zarządzie Zlewni, wchodzącym w skład Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

- Wykaz inwestycji i zmian w terenie sporządzony przez właściwego marszałka województwa oraz plik SHP 
z informacjami pochodzącymi z systemu RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), które przekaże Zamawiający.

- Wyniki analiz przestrzennych wykonanych na obiektach bazy BDOT10k, które przekaże Zamawiający. Wykaz wykonanych analiz został zawarty w załączniku nr 4 do niniejszego SOPZ, przy czym lista analiz może zostać rozszerzona.

- Inne wiarygodne informacje dostępne u właścicieli, władających oraz w Internecie i środkach masowego przekazu.

- Dane z wywiadu terenowego pozyskane przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, w formacie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

# ZAKRES PRAC

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

  - Zweryfikować, ujednolicić i uporządkować wartości atrybutów i wpisy zawarte w bazie BDOT10k zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia sytuacji nieujętych w załączniku nr 3 należy skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia prawidłowego postępowania. W ramach niniejszych uzgodnień, Wykonawca przygotuje w formie tabelarycznej zestawienie problematycznych wartości wpisanych w atrybutach: [x_uwagi], [x_informDodatkowa], [nazwa] i opisze w nim ustalone porządkujące czynności. Niniejsze zestawienie należy załączyć do sprawozdania technicznego.

  - Zweryfikować i poprawić dane BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych, o których mowa w rozdz. III pkt 16 oraz na podstawie przekazanego raportu ze wstępnej kontroli aplikacją WAK, o którym mowa w rozdz. III pkt.1, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ. W przekazanych przez Zamawiającego plikach SHP należy uzupełnić atrybut [komentarz] wartościami: „poprawiono” lub „nie poprawiono, ponieważ ….”. .

  - Zaktualizować oraz zweryfikować i poprawić dane BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w rozdz. III pkt 3-17, a w przypadku gdy aktualizacja obiektów nie jest możliwa w oparciu o te materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, o którym mowa w rozdz. III pkt 18. Podczas niniejszego wywiadu terenowego Wykonawca opracuje mapę zmian z wniesioną przybliżoną lokalizacją nowych obiektów. BDOT10k należy zaktualizować w następujący sposób:

a) wprowadzić wszystkie brakujące i nowe obiekty, w tym inwestycje wskazane w materiałach wymienionych 
w rozdz. III pkt 15. Podczas aktualizacji bazy na podstawie materiałów, o których mowa w rozdz. III pkt 15 należy udzielić wyjaśnienia w przypadku niewprowadzenia zmiany w bazie BDOT10k, uzupełniając atrybut [komentarz] odpowiednim wpisem: „nie wprowadzono zmiany, ponieważ….”. W przypadku wprowadzania obiektów na podstawie materiałów z wywiadu terenowego, należy zastosować wartość ‘przybliżony’ dla kategorii dokładności geometrycznej tych obiektów,

b)  usunąć nieistniejące obiekty,

- zmodyfikować geometrię i zaktualizować atrybuty obiektów, które uległy zmianom lub są niezgodne ze stanem faktycznym.

Wszystkie aktualizowane klasy obiektów należy uzgodnić z powiązanymi przestrzennie i geometrycznie pozostałymi klasami obiektów tak, aby BDOT10k stanowiła spójny i topologiczny zbiór danych przestrzennych.

Na granicy między powiatami wszystkie obiekty muszą być zgodne atrybutowo i geometrycznie – należy uzgodnić wszystkie styki między zbiorami danych BDOT10k wydanymi w ramach wszystkich CZĘŚCI niniejszego Zamówienia, a także z sąsiadującymi z nimi zbiorami danych BDOT10k, które zostały wydane Wykonawcom realizującym zamówienia urzędów marszałkowskich. Informację o niniejszych Wykonawcach przekaże Zamawiający.

  - Na podstawie PRG oraz właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, o których mowa w rozdz. III pkt 5, zaktualizować zasięg zbiorów danych BDOT10k, o których mowa  w rozdz. III pkt 1 i 2 wraz ze wszystkimi granicami jednostek podziału administracyjnego i miejscowości. Uzgodnić atrybuty i geometrię wszystkich obiektów gromadzonych 
w BDOT10k zgodnie z nowym przebiegiem granic jednostek podziału terytorialnego.

  - We wszystkich klasach BDOT10k posiadających referencję do bazy PRNG należy zaktualizować wartości atrybutu [PRNG]. Niniejsze wartości muszą być zgodne z wartościami atrybutu [id iip] lub [identyfikatora iip] z udostępnionej bazy PRNG, stanowiącego element identyfikatora IIP, np. 00000000-0000-0000-0000-000000148550. 
We wszystkich klasach posiadających atrybut [idPRNG] należy zweryfikować i poprawić wpisane wartości, które muszą być zgodne z wartościami atrybutu [id prng] lub [identyfikator PRNG] z udostępnionej bazy PRNG,  stanowiącego indywidualny identyfikator obiektu w bazie PRNG, np. 148550 (jest to postać cyfrowa utworzona 
z wartości wpisanej w elemencie identyfikatora IIP).

  - Wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne i przestrzenne) oraz sporządzić opis zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych w sprawozdaniu technicznym.

  - Wykonać kontrolę automatyczną zbiorów danych, o których mowa  w rozdz. III pkt 1 i 2 za pomocą webowej aplikacji kontrolnej (WAK), dostępnej na stronie https://kszbdot.geoportal.gov.pl/WAK/. Raport z kontroli należy załączyć 
do sprawozdania. Po podpisaniu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego o dostęp 
do niniejszej aplikacji.

  - Zapisać oraz skompletować dane źródłowe, pośrednie i finalne zgodnie z niniejszym SOPZ.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZAKRESU PRAC

      - Dane BDOT10k należy opracować w układzie PL-1992.

      - Bazę danych obiektów topograficznych, opracowaną w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 oraz niniejszym SOPZ. Schemat aplikacyjny zostanie przekazany wraz ze zbiorami danych BDOT10k.

      - Podczas modyfikacji zbiorów danych BDOT10k należy przestrzegać następujących zasad związanych z rodzajem edycji:

- „brak modyfikacji” (brak zmian w atrybutach lub geometrii)

Nie wolno w danych źródłowych modyfikować żadnych elementów łącznie z gml:id oraz bt:BT_Identyfikator 
w ot:idIIP.

    - „utworzenie obiektu”

Należy wypełnić:

- wszystkie elementy bt:BT_Identyfikator w ot:idIIP (element bt:lokalnyId musi być zgodny z wyrażeniem regularnym [A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12} i przyjmować wartość unikalną dla całego zbioru danych, a w przypadku usunięcia obiektu wartość Bt:BT_Identyfikator nie może zostać użyta do opisania nowego obiektu w zbiorze danych. Element bt:lokalnyId musi być generowany automatycznie jako identyfikator UUID (Universally Unique Identifier). Do generowania UUID zaleca się stosowanie normy ISO/IEC 9834-8:2005 
lub nowszej),

- bt:poczatekWersjiObiektu w ot:x_cyklZycia,

- wszystkie pozostałe wymagane elementy.

Element bt:wersjaId należy traktować jako typ dataTime.

Wartość gml:id należy uzupełnić zgodnie ze wzorem {nazwa klasy}.UUID, przy czym, w tym przypadku wartość UUID musi być generowana niezależnie od wartości dla elementu bt:loklanyId.

- „zmiana atrybutu lub geometrii obiektu”

Należy zaktualizować:

- element  bt:wersjaId w ot:idIIP,

- element bt:poczatekWersjiObiektu w ot:x_cyklZycia.

Nie należy zmieniać atrybutu gml:id obiektu.

- „podział obiektu na dwa obiekty”

Obiekt, który został podzielony kończy cykl życia i należy go traktować identycznie jak usuwany obiekt. Powstałe w skutek podziału obiekty należy traktować identycznie jak nowo utworzone obiekty.

- „agregacja dwóch obiektów”

Obiekt, który powstał poprzez agregację dwóch obiektów należy traktować identycznie jak nowo utworzony obiekt. Obiekty istniejące przed agregacją kończą cykl życia i należy je traktować tak jak obiekty usuwane.

- „usunięcie obiektu”

Należy zaktualizować:

- element bt:wersjaId w ot:idIIP,

- element bt:koniecWersjiObiektu w ot:x_cyklZycia.

Nie należy zmieniać atrybutu gml:id obiektu.

- „zmiana kolejności zapisanych werteksów”

Należy zaktualizować:

- element bt:wersjaId w ot:idIIP,

- element bt:poczatekWersjiObiektu w ot:x_cyklZycia.

Zmiana jest dopuszczalna wyłącznie, gdy jest to uzasadnione merytorycznie.

- Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania zamówienia, jednak nie później niż 30 dni przed zakończeniem prac zgodnie z umową, możliwość wskazania dodatkowych inwestycji, o które należy zaktualizować zbiory BDOT10k oraz możliwość przekazania kolejnych wyników analiz przestrzennych, które należy zweryfikować i na ich podstawie poprawić dane BDOT10k.

- Zbiory danych BDOT10k należy zapisać w formatach:

- GML zgodnie z obowiązującym schematem aplikacyjnym, o którym mowa w rozdz. V pkt 2;

- *.mdb (Geomedia) lub *.gdb (ArcGIS 10) lub w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Mapę zmian, o której mowa w rozdz. IV pkt 3 należy opracować na podkładzie ortofotomapy z naniesionymi obiektami BDOT10k w następujący sposób: obiekty istniejące w BDOT10k w kolorze białym, obiekty zaktualizowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych (ortofotomapa, EGiB itp.) w kolorze żółtym, natomiast zidentyfikowane w terenie  zmiany i nowe obiekty wraz z ich charakterystyką w kolorze czerwonym.

- Wszystkie przekazywane dane i materiały należy sporządzić i skompletować zgodnie z obowiązującymi na dzień oddania pracy „Zasadami kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania 
i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych”, które przekaże Zamawiający.

# INFORMACJE NIEJAWNE

- W opracowaniu nie wykazuje się informacji opisowej o obiektach położonych na terenach zamkniętych, 
zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r., wskazanego 
w rozdz. VIII pkt 4.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w rozdz. VI pkt 1. Kopię pisma oraz uzyskaną odpowiedź Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z operatem technicznym.

# ZGŁOSZENIE, KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do kontroli i odbioru dane, które poddane zostały kontroli wewnętrznej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”. Wykonawca przekazuje dane bez błędów oraz odpowiada za jakość wszystkich przekazanych danych i materiałów.

- Do kontroli każdego etapu przedmiotu zamówienia należy przekazać w wersji elektronicznej, poprzez wgranie na uzgodniony z Zamawiającym serwer FTP:

- operaty techniczne,

- dane źródłowe EGiB przekonwertowane do formatu *.shp lub *.mdb (Geomedia) oraz zdjęcia lotnicze przetworzone do rzutu ortogonalnego (jeśli zostały wykorzystane przy aktualizacji danych).

Wszystkie przekazane dokumenty elektroniczne, wchodzące w skład operatu technicznego muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Operaty techniczne, o których mowa w rozdz. VII. pkt 2 powinny zawierać:

- spis dokumentów operatu technicznego, sporządzony zgodnie z zasadami kompletowania, o których mowa 
w rozdz. V pkt 7, podpisany przez osobę, o której mowa w rozdz. VII pkt 1,

- sprawozdanie techniczne sporządzone zgodnie z zasadami kompletowania, o których mowa w rozdz. V pkt 7, podpisane przez osobę, o której mowa w rozdz. VII pkt 1,

- materiały i dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę, w tym:

- dane źródłowe, które zostały wykorzystane w opracowaniu, z wyjątkiem danych przekazanych przez Zamawiającego,

- materiały pozyskane podczas wywiadu terenowego.

- zbiory danych BDOT10k objęte aktualizacją oraz uzgodnieniem styków w formatach, o których mowa 
w rozdz. V pkt 5.

- Po zakończonym pozytywnie odbiorze, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni przekazać skompletowane operaty techniczne, o których mowa w rozdz. VII pkt 3, w wersji elektronicznej zapisanej na nośnikach CD, DVD, 
BD-R lub/oraz w wersji papierowej do wskazanych w protokole odbioru WODGiK.

- Po wykonaniu pracy Wykonawca zachowa materiały źródłowe przez okres trwania rękojmi. Po upływie terminu rękojmi, wszystkie dane Wykonawca skasuje ze swoich nośników, co potwierdzi informacją pisemną przysłaną do Zamawiającego.

# AKTY PRAWNE

Obowiązującymi aktami prawnymi są, w szczególności:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Załącznik nr 1 do SOPZ

Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SOPZ

Ogólnodostępne rejestry publiczne:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie szkół i placówek oświatowych:

# https://cie.men.gov.pl/category/sio-wykaz-szkol-i-placowek/

# https://rspo.men.gov.pl/

- Ministerstwo Finansów w zakresie jednostek Krajowej Administracji Skarbowej:

# https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie:

- muzeów:

# http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php

# https://nimoz.pl/baza-wiedzy/bazy-danych/baza-muzeow-w-polsce

- szkolnictwa artystycznego:

# https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/

# http://mapaik.mk.gov.pl/index.php/strona_glowna/

- bibliotek:

# https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/biblioteki?execution=e1s1

# http://www.ebib.pl/biblioteki/

- instytucje kultury:

# https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-kultury-w-polsce

# http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury.php

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie informacji o nauce i szkolnictwie wyższym:

# https://polon.nauka.gov.pl/zasoby

# https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e5s1

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie żłobków i klubów dziecięcych:

# http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie obiektów turystycznych i hotelarskich:

# https://turystyka.gov.pl/cwoh/index

# https://turystyka.gov.pl/cwoh/raport

# https://dane.gov.pl/dataset/1083

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie:

- danych teleadresowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce:

# http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

# https://dane.gov.pl/dataset/1489,dane-teleadresowe-jst-w-polsce

- bazy teleadresowej administracji zespolonej:

# http://administracja.mswia.gov.pl/adm/departament-administra/administracja-zespolon/10343,Baza-teleadresowa-administracji-zespolonej.html

# https://dane.gov.pl/dataset/198,baza-teleadresowa-administracji-zespolonej

- związków wyznaniowych:

# https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych

# https://www.gov.pl/web/mswia/wykaz-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych-dzialajacych-na-podstawie-odrebnych-ustaw

# https://dane.gov.pl/dataset/521,koscioy-i-inne-zwiazki-wyznaniowe-wpisane-do-rejestru-koscioow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych

# https://dane.gov.pl/dataset/148,koscioy-i-zwiazki-wyznaniowe-dziaajace-w-rp-na-podstawie-odrebnych-ustaw

# https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html

- innych urzędów administracji publicznej:

##### https://dane.gov.pl/dataset/120,regionalne-izby-obrachunkowe

##### https://dane.gov.pl/dataset/127,samorzadowe-kolegia-odwoawcze

# https://dane.gov.pl/dataset/149,dane-teleadresowe-urzedow-stanu-cywilnego-w-polsce

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakresie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych w Polsce:

# https://www.gov.pl/web/dyplomacja/misje-dyplomatyczne-urzedy-konsularne-i-organizacje-miedzynarodowe-w-polsce

- Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie:

- zakładów karnych:

# https://www.bip.sw.gov.pl/Strony/Jednostki-Organizacyjne-SW.aspx

# http://www.sw.gov.pl/strona/struktura-sw

# https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-przeznaczenie-zk-i-as

# https://www.zpozdrowieniem.pl/jednostki

- zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich:

# https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zaklady-poprawcze-i-schroniska-dla-nieletnich

- sądów powszechnych:

# https://dane.gov.pl/dataset/985,lista-sadow-powszechnych

# https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

- Ministerstwo Zdrowia w zakresie:

- jednostek podległych lub nadzorowanych:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/jednostki-podlegle-lub-nadzorowane

https://dane.gov.pl/dataset/1121,wykaz-podmiotow-podlegych-lub-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia

- Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

https://www.gov.pl/web/nck/centrakrwiodawstwa

https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew

- zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:

# https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi

- jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

##### https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

- Państwowego Ratownictwa Medycznego

# https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

- hospicjów:

# http://hospicjum-domowe.waw.pl/adresy

# http://www.hospicja.pl/0-szukam-hospicjum

- Urząd Komunikacji Elektronicznej w zakresie operatorów pocztowych:

# https://bip.uke.gov.pl/rop/rejestr-operatorow-pocztowych

# https://dane.gov.pl/dataset/1065,rejestr-operatorow-pocztowych

# http://placowki.poczta-polska.pl/

- Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnisk i lądowisk:

# http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/rejestr-lotnisk-i-ewidencja-ladowisk

- Narodowy Bank Polski w zakresie ewidencji banków:

# http://www.ewib.nbp.pl/

- Narodowy Instytut Dziedzictwa w zakresie zabytków:

# https://zabytek.pl/pl/mapa

# https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

# http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/

- Państwowy Instytut Geologiczny w zakresie bazy ujęć wód podziemnych, obszarów górniczych, jaskiń:

# https://geolog.pgi.gov.pl/

# http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c

# http://dm.pgi.gov.pl/

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie posterunków wodowskazowych:

# http://instytutmeteo.pl/aktualne-stany-rzek-w-polsce

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w zakresie form ochrony przyrody:

# http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

# http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

- Komenda Główna Policji w zakresie jednostek policji:

# http://www.info.policja.pl/inf/jednostki/47301,Jednostki-Policji.html

# https://policja.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a03c3b6e98f44a278b0f884e3523ad58

- Komenda Głównej Straży Granicznej w zakresie oddziałów straży granicznej:

# https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg

# https://www.strazgraniczna.pl/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/1,dok.html

# https://dane.gov.pl/dataset/404,dane-teleadresowe-oddziaow-sg-wraz-z-placowkami

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w zakresie jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej:

# https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy

# http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/jednostki_psp

# https://dane.gov.pl/dataset/1050,dane-teleadresowe-jednostek-organizacyjnych-psp

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

# https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php

- Główny Inspektorat Weterynarii w zakresie:

- zakładów sektora utylizacyjnego:

# https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl

# https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-podmiotow-utylizacyjnych

- schronisk dla zwierząt, zakładów produkcyjnych zwierząt hodowlanych:

##### https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestr-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-nadzorowana

# https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestry-i-wykazy-podmiotow-nadzorowanych

- Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w zakresie zakładów leczniczych dla zwierząt:

# https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/zinfo.html

# http://dilwet.pl/index.php/zlz/rejestr-zlz

# http://www.vetpol.org.pl/zakladylecznicze

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w zakresie obiektów turystycznych:

# http://obiekty.pttk.pl/start.php?co=baza

- Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w zakresie schronisk młodzieżowych:

# http://ptsm.pitm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=10

- Organy właściwe prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

# https://rpwdl.csioz.gov.pl/

# https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search

# http://109.197.164.146/

- Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne w zakresie aptek i hurtowni farmaceutycznych:

##### https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/dane-z-rejestrow-medycznych/

# http://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie

- linii kolejowych:

# http://mapa.plk-sa.pl/

# http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

# https://www.bazakolejowa.pl/index.php

- jednostek Straży Ochrony Kolei:

# http://www.kgsok.pl/struktura-sok

- dworców kolejowych:

# https://www.pkp.pl/pl/dworce/nasze-dworce

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zakresie lasów:

# https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dróg krajowych i autostrad oraz Miejsc Obsługi Podróżnych:

# https://www.gddkia.gov.pl/pl/995/bank-danych-drogowych

# https://dane.gov.pl/dataset/1508,informacja-o-miejscach-obsugi-podroznych

# https://dane.gov.pl/dataset/1664,stan-budowy-drog

# https://www.gddkia.gov.pl/pl/2549/Mapa-istniejacych-i-planowanych-Miejsc-Obsugi-Podroznych

- Urząd Regulacji Energetyki w zakresie stacji paliw:

# https://dane.gov.pl/dataset/1091,infrastruktura-paliw-ciekych-stacje-paliw

- Baza stacji bazowych sieci komórkowych w Polsce; mapa lokalizacji

# http://beta.btsearch.pl/bts/

# Załącznik nr 3 do SOPZ

# Zasady weryfikacji i poprawy wartości atrybutów oraz geometrii obiektów

Weryfikację geometrii obiektów i atrybutów należy wykonać w oparciu o materiały źródłowe.

Podczas poprawy geometrii należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w Tabelach 1 i 2.

Podczas porządkowania wartości atrybutów należy kierować się zasadami opisanymi poniżej oraz w Tabelach 
1 i 2.

- Należy zweryfikować, uzupełnić i poprawić wypełnione wartości w atrybutach: [x_uwagi], [x_informDodatkowa] i [nazwa] zgodnie z zasadami opisanymi w kolejnych punktach. W sytuacji, gdy wartość atrybutu nie wnosi przydatnych informacji o obiekcie należy taką wartość usunąć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przydatności informacji należy skontaktować się z Zamawiającym celem ustalenia prawidłowego postępowania.

- Na podstawie wpisów zawartych w atrybutach: [x_uwagi], [x_informDodatkowa] i [nazwa] zweryfikować przyporządkowanie wniesionych obiektów do poszczególnych klas obiektów. Wszystkie niezgodności pomiędzy wartościami atrybutów należy na podstawie materiałów źródłowych zweryfikować i dokonać prawidłowej klasyfikacji,  przenosząc obiekty z odpowiednimi atrybutami do właściwej klasy obiektów lub zmieniając obiektom kod zgodny 
z rodzajem obiektu.

- W przypadku brakujących wartości słownikowych należy zastosować wartość ‘template’ w odpowiednim atrybucie, 
a w atrybucie [x_informDodatkowa] należy wpisać właściwą wartość.

- Wpisy zawarte w atrybutach: [x_uwagi], [x_informDodatkowa], [nazwa] nie mogą powielać informacji zawartych w innych atrybutach tej samej klasy, innych klasach, jak i w powiązanych tabelach.

- Wszystkie wpisy muszą być zgodne z zasadami polskiej pisowni. Należy poprawić literówki, używać wpisów 
w mianowniku oraz w liczbie pojedynczej.

- Wszystkie wpisy muszą rozpoczynać się małą literą. Zasada nie dotyczy nazw własnych.

- Przy nazwach usunąć cudzysłowy oraz apostrofy.

- Zamienić styl „wersalik” na małe litery.

- Należy stosować pełne nazwy obiektów. Zastosowanie skrótu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pełna informacja nie mieści się w atrybucie.

- Usunąć „adnotacje robocze”.

- Usunąć spacje pomiędzy wyrazami a myślnikiem, np. zespół pałacowo-parkowy.

- Ujednolicić w atrybutach [x_uwagi] i [x_informDodatkowa] wpisy o takim samym znaczeniu. Wykaz poprawnych wartości atrybutów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wpisy dotyczące zabytków należy przenieść z atrybutu [x_uwagi] do [x_informDodatkowa] 
i ujednolicić poprzez zastosowanie formy zapisu: ‘nazwa obiektu (typ obiektu), nr rej….’, np. ‘zabytkowy park dworski, 
nr rej…..’.  ‘nazwę obiektu’ w klasie OT_BUBD_A należy nadawać zgodnie z uwagą ogólną opisaną w Tabeli 2 pkt 1.

- Klasy obiektów z kategorii ‘pokrycie terenu’ (PT) i ‘budynki, budowle i urządzenia’ (BU) nie powinny zawierać 
w atrybutach [x_uwagi] i [x_informDodatkowa] wpisów dotyczących użytkowania terenu. Informacje te należy przenieść do klas obiektów z kategorii ‘kompleksy użytkowania terenu’ (KU). Jeśli obiekt jest zbyt mały, aby przedstawić go 
w klasach z kategorii KU, należy informacje umieścić w klasie obiektów, do której obiekt został zaklasyfikowany, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeśli powierzchnia obiektu spełnia wymagania powierzchniowe dla klas KU, a obiekt nie został wniesiony to należy wnieść go i uzupełnić atrybuty.

- Uporządkować oraz zweryfikować na podstawie materiałów źródłowych wpisy w atrybutach [x_katDoklGeom] 
i [x_DoklGeom], w powiązaniu z wartościami atrybutu [x_zrodloDanychG].

- Zweryfikować z rodzajem obiektu, a następnie uzupełnić brakujące oraz poprawić błędne wartości 
w atrybucie [x_skrKARTO], [x_kodKarto10k], [x_kodKarto25k], [x_kodKarto50k],[x_kodKarto100k].

- Zweryfikować i uzupełnić klasy obiektów kategorii KU posiadające reprezentację powierzchniową 
i punktową. Powierzchniowe klasy obiektów OT_KUXX_A powinny posiadać pełną informację na temat kompleksu. Wartości atrybutu [x_informDodatkowa] z punktowej klasy OT_KUXX_P należy przenieść do klasy OT_KUXX_A. Zweryfikować, uzupełnić i poprawić lokalizację obiektów w klasie OT_KUXX_P w oparciu o OT_KUXX_A.

- Jeśli występuje ograniczenie w atrybucie [x_katIstnienia] ‘nie stosuje się’, a istnieje konieczność podania informacji 
o kategorii istnienia obiektu, to należy w [x_informDodatkowa] umieścić informację zgodną ze słownikiem [OT_KatIstnienia].

- Wartości w atrybutach [nazwa] i [x_informDodatkowa] należy uporządkować zgodnie z definicją atrybutów zawartą 
w rozporządzeniu, o którym mowa w SOPZ w rozdz. VIII pkt 3.

- Obiekty, które mają w informacji dodatkowej wpis mówiący o tym, że dany obiekt jest nieużytkiem, należy przenieść je do klasy OT_PTGN_A i sklasyfikować jako [rodzaj] = ‘Inn’.

# Tabela 1

Zasady weryfikacji i porządkowania atrybutów i wpisów oraz geometrii obiektów w klasach obiektów BDOT10k, bez klasy OT_BUBD_A.

| klasy obiektów | Uwagi ogólne, w tym dot. geometrii | [x_uwagi] | [x_informDodatkowa] | [Nazwa] | Inny atrybut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OT_SWRS_L OT_SWRM_L OT_SWKN_L OT_Ciek | - zweryfikować i poprawić geometrię obiektów oraz atrybuty, na podstawie NMT, najnowszej ortofotomapy oraz MPHP, PRNG |  | - nazwa cieku, której nie ma w tabeli OT_Ciek lub nazwa potoczna cieku | n.d. | - [idMPHP] – zweryfikować i uzupełnić identyfikator - [dlugosc] – zweryfikować na podstawie MPHP oraz ujednolicić wartości |
| OT_SKJZ_L OT_SKDR_L | - zweryfikować i poprawić przebieg dróg w oparciu o najnowsze ortofotomapy, a w lasach również o NMT pozyskany ze skaningu laserowego (1m) – głównie dotyczy to dróg Gr i Gz .(nie powinny istnieć drogi które nie mają połączenia z inną drogą) | - jeżeli nie ma numeru drogi w dostępnych materiałach źródłowych, atrybut przyjmuje wartość ‘droga nie ma nadanego numeru’ |  |  | - zweryfikować i poprawić atrybuty [liczbaJezdniDrogi] i [liczbaPasow] na skrzyżowaniach przy zachowaniu prawidłowych relacji z OT_SKDR - w klasie OT_SKDR na skrzyżowaniach zweryfikować i poprawić atrybut [liczbaJezdniDrogi] przy zachowaniu prawidłowych relacji z OT_SKJZ - [ulica], [ulica3] - zweryfikować przebieg ulic przy zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy klasami obiektów OT_SKJZ i OT_Ulica, - [numer] - zweryfikować przebieg szlaków drogowych przy zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy klasami obiektów |
| OT_SKRW_P |  | - jeżeli nie ma numeru/nazwy węzła w dostępnych materiałach źródłowych, atrybut przyjmuje wartość ‘węzeł nie ma nadanego numeru/nazwy’ |  | - zweryfikować i uzupełnić nazwy węzłów na autostradach |  |
| OT_SKRP_L | - zweryfikować i poprawić przebieg ciągów ruchu pieszego i rowerowego w oparciu o najnowsze ortofotomapy, a w lasach również o NMT (dotyczy głównie znakowanych szlaków turystycznych) |  |  |  | - jeżeli obiekt posiada nazwę należy uzupełnić atrybut [ulica2] pozwalający na połączenie z tabelą OT_Ulica |
| OT_SKTR_L OT_LiniaKolejowa OT_WezelKolejowy | - zweryfikować i poprawić przebieg torów w oparciu o najnowsze ortofotomapy, - zweryfikować przebieg linii kolejowych przy zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy klasami obiektów |  | - zweryfikować i uzupełnić informację o ruchu towarowym |  |  |
| OT_TCPN_A OT_TCRZ_A OT_TCON_A OT_TCPK_A |  |  |  | - nazwa parku musi być zgodna z aktem prawnym o utworzeniu parku | - [idKSOCH] – zweryfikować i uzupełnić wartości w oparciu o identyfikator [kodinspire], stanowiący unikalny kod stosowany w CRFOP |
| OT_KUPG_A OT_KUPG_P OT_Kopalnia | - należy zweryfikować i poprawić błędnie wprowadzone obiekty ‘kopalnia’ (KUPG06) |  | - wpisane nazwy należy przenieść do klasy obiektów OT_KUPG_A do atrybutu [nazwa] - należy wpisać uszczegółowienie kopalin zakwalifikowanych jako inne surowce skalne, surowce metaliczne i inne surowce chemiczne |  |  |
| OT_KUMN_A | - zweryfikować zasięg przestrzenny osiedli mieszkaniowych (obiekt KUMN01) i uzupełnić o brakujące |  |  | - zweryfikować nazwy osiedli mieszkaniowych (obiekt KUMN01) i uzupełnić brakujące |  |
| OT_KUOS_A |  |  |  | - należy wpisać nazwę uczelni wyższej lub instytucji. Informacje dotyczące wydziałów, instytutów i filii należy przenieść do [x_informDodatkowa] odpowiednich budynków w OT_BUBD_A - uzupełnić nazwę kompleksu w oparciu o klasę obiektów OT_BUBD_A |  |
| OT_KUSC_A |  |  |  | - należy sprawdzić i uzupełnić brakujące nazwy cmentarzy w oparciu o klasę obiektów OT_BUCM_A. W klasie OT_BUCM_A należy zostawić nazwy obiektów w [x_informDodatkowa], które nie spełniają kryterium powierzchniowego dla OT_KUSC_A - należy sprawdzić i uzupełnić brakujące nazwy kościołów w oparciu o klasę obiektów OT_BUBD_A (BUBD19). Przed uzupełnieniem nazw kompleksów sakralnych należy uporządkować klasę OT_BUBD_A. |  |
| OT_KUIK_A |  |  | - należy usunąć wpisy wskazujące, iż jest to obiekt wojskowy | - należy usunąć nazwę kompleksu jeśli wskazuje na to, iż jest to obiekt wojskowy |  |
| OT_PTZB_A | - zweryfikować i poprawić niezgodności między funkcją budynku a rodzajem zabudowy |  |  | n.d. |  |
| OT_PTGN_A | - w klasie obiektów OT_PTGN_A powinny znaleźć się obiekty naturalne nigdy nie użytkowane, nie zmienione przez człowieka. Wszystkie obiekty nie spełniające tego warunku na podstawie [x_informDodatkowa] należy przenieść do klas: OT_PTPL_A, OT_PTSO_A, OT_PTWZ_A, OT_PTNZ_A |  |  | n.d. |  |
| OT_PTUT_A | - obiekty „plantacja” (PTUT02) z wartością atrybutu [gatunek]: ’jabłoń’, ‘drzewa iglaste’, ’drzewa mieszane’, ‘drzewa liściaste’ należy zaklasyfikować odpowiednio jako obiekt „sad” (PTUT03) lub „szkółka leśna” (PTUT04) |  |  | n.d. |  |
| OT_PTKM_A | - zweryfikować w oparciu o obiekty ‘pas startowy’ (OIKM02) wprowadzenie obiektów ‘teren pod drogą lotniskową‘ (PTKM04); - zweryfikować i poprawić tereny komunikacyjne o szerokości <10m oraz usunąć obiekty niezasadnie wprowadzone |  | - dla obiektów ‘teren pod drogą lotniskową‘ (PTKM04) należy sprawdzić czy nazwa lotniska lub lądowiska została wniesiona na OT_KUKO_A, jeśli nie to należy je uzupełnić, a wpisy usunąć | n.d. |  |
| OT_PTWZ_A |  |  | - należy zweryfikować i uzupełnić brakujące wpisy w oparciu o [x_skrKarto] - sprawdzić czy obiekty ‘wyrobisko’ (PTWZ01), które mają wpis dotyczący nazwy kopalni i wydobywanej kopaliny występują w klasie OT_KUPG_A, jeśli nie to należy je uzupełnić, a wpisy usunąć | n.d. |  |
| OT_PTPL_A |  |  |  | n.d. | - jeżeli obiekt posiada nazwę należy uzupełnić atrybut [ulica5] pozwalający na połączenie z tabelą OT_Ulica |
| OT_BUHD_A OT_BUHD_L | - zweryfikować i uzupełnić brakujące dane odnośnie poziomu wody maks. i min. |  | - należy wpisać nazwę śluzy lub zapory, jeśli istnieje | n.d. |  |
| OT_BUWT_A OT_BUWT_P | - na podstawie [x_informDodatkowa] obiekty BUWT00 przypisać do odpowiednich rodzajów - wszystkie obiekty ‘wieża telekomunikacyjna’ (BUWT11) należy zamienić na ‘maszt telekomunikacyjny’ (BUWT04) - zweryfikować obiekty ‘wieża widokowa’ (BUWT12) i jeśli nie są związane z turystyką, przenieść do klasy OT_OIOR_P (OIOR13) |  | - obiekty mające wpis ‘Maszt pomiaru wiatru’ należy zweryfikować i przenieść do klasy obiektów OT_BUIT_P (BUIT06) | n.d. |  |
| OT_BUZT_A, OT_BUZT_P |  |  | - obiekty mające wpis ‘gnojowica’ , ‘zbiornik na gnojowicę’ należy zweryfikować oraz zmienić na obiekt ‘zbiornik na ciecz’ (BUZT02), a w [x_informDodatkowa] należy wpisać ‘gnojowica’ - obiektom leżącym na terenie oczyszczalni ścieków należy wprowadzić opis ‘oczyszczalnia ścieków w …’ | n.d. |  |
| OT_BUZM_L | - zweryfikować i poprawić geometrię obiektów na podstawie NMT i ortofotomapy - zweryfikować i poprawić relacje geometryczne i atrybutowe z obiektami z kategorii „sieć komunikacyjna” (SK) i „sieć wodna” (SW) |  |  | n.d. | - należy zweryfikować i uzupełnić wartości atrybutów [szerKorony], [szerPodstawy], [wysokość] w oparciu o NMT |
| OT_BUIT_A OT_BUIT_P | - należy zweryfikować poprawność wprowadzenia obiektów ‘ujęcie wody’ (BUIT02); jeżeli są to studnie głębinowe należy przenieść je do klasy OT_OIOR_P (OIOR09) - należy zweryfikować i poprawić wprowadzenie obiektów ‘szyb naftowy lub gazowy’ (BUIT01) |  |  | n.d. |  |
| OT_BUCM_A | - należy zweryfikować i poprawić zasięg obiektów klas OT_KUSC_A i OT_BUCM_A, w miejscach, gdzie pokrywa się ich zasięg (zasada współliniowości) |  |  | n.d. |  |
| OT_BUSP_L OT_BUSP_A |  |  |  | - zweryfikować i uzupełnić nazwy obiektów, a następnie w oparciu o nie uzupełnić nazwy obiektów ‘ośrodek sportowo-rekreacyjny’ (KUSK03) w klasie OT_KUSK_A |  |
| OT_BUIN_L | - należy zweryfikować i uzupełnić atrybuty [wysokość], [nosnosc], [szerokosc] |  |  | - zweryfikować i uzupełnić nazwy przejść podziemnych |  |
| OT_OIKM_P OT_OIKM_A OT_OIKM_L | - na podstawie mat. źródłowych należy uzupełnić klasę OIKM_P obiektami reprezentującymi lądowiska dla helikopterów, w tym lądowiska na budynkach; - lądowiska dla helikopterów należy przenieść do klasy obiektów OT_OIKM_P (OIKM00) i w [x_informDodatkowa] należy umieścić wpis ‘lądowisko dla helikopterów’ | - w przypadku obiektów będących stacjami kolejowymi należy umieścić wpis ‘stacja kolejowa - wg danych PKP PLK’ |  | - z nazw przystanków, stacji należy usunąć wpisy: PKP, stacja kolejowa, dworzec, PKS itp - zweryfikować i uzupełnić nazwy przystanków (nazwy należy umieszczać bez myślników) |  |
| OT_OIOR_P OT_OIOR_L OT_OIOR_A |  |  | - obiektom ‘studnia głębinowa’ (OIOR09) leżącym na terenie ujęć wody należy umieścić wpis ‘ujęcie wody w …’ |  |  |
| OT_OIPR_L OT_OIPR_P | - jeśli obiekt ‘mały las ‘ (OIPR06) jest pomnikiem przyrody, to należy zmienić go na obiekt ‘drzewo lub grupa drzew’ (OIPR01) |  | - jeśli obiekty w klasie OT_OIPR_P lub OT_OIPR_L są pomnikami przyrody, to należy wpisać najpierw nazwę gatunku, a po myślniku ilość roślin w grupie lub rzędzie | - zweryfikować I uzupełnić brakujące nazwy pomników przyrody |  |
| OT_ADMS_P OT_ADMS_A | - należy zweryfikować i poprawić współliniowość granic części miast (ADMS02), części wsi (ADMS04) i pozostałych miejscowości (ADMS05 – ADMS13) z granicami miast i wsi (ADMS01 i ADMS03). Również należy zweryfikować i poprawić przynależność części miejscowości do miejscowości nadrzędnych; - należy zweryfikować i poprawić wstawienie punktów głównych miejscowości w klasie OT_ADMS_P |  |  |  | - należy zweryfikować i uzupełnić atrybuty [liczbaMieszkancow] o aktualne dane z urzędów gmin - należy zweryfikować i uzupełnić atrybuty [idTerytMiejsc] i referencje do EMUiA |
| ## OT_Ulica |  |  |  |  | Wszystkie nazwy ulic muszą być zgodne z bazą TERYT, a w przypadku, gdy nazwy ulic nie zostały jeszcze ujawnione w bazie TERYT, muszą być one zgodne z uchwałami gmin. Poszczególne części nazwy ulicy należy uporządkować zgodnie z następującymi zasadami: - atrybut [przedrostek1] przechowuje elementy nazwy takie, jak np.: Aleja, al., Bulwar, bulw., Most, Osiedle, os., park, Plac, pl., Rondo, Rynek, skwer, Skwer, Wybrzeże, wyb. itp. Jeżeli w bazie TERYT, w atrybucie [NAZWA_1] nie występuje część nazwy jaką należałoby uzupełnić atrybut [przedrostek1), to wartość tę należy przejąć z atrybutu [CECHA]. Nie przejmuje się wartości „ul.” i „inne” z atrybutu [CECHA]. - atrybut [przedrostek2] przechowuje elementy nazwy takie jak: tytuł, stopień, funkcja osoby wskazanej w nazwie w formie pełnej lub skróconej np. Księdza, ks., Biskupa, bp., Generała, gen., Marszałka, Inżyniera, Królowej, Świętej, św. itp. - atrybut [nazwa1] przechowuje imię lub imiona osoby wskazanej w [nazwa2] np. Adama; odmiana przyjmuje formę dopełniacza. - atrybut [nazwa2] przechowuje główny człon nazwy ulicy: nazwa własna, nazwisko osoby, pseudonim lub pełna nazwa organizacji, np. Żółwiowa, Mickiewicza, XXIII Pułku Strzelców Kaniowskich, Polskiego Czerwonego Krzyża. W przypadku członków dynastii (królów, książąt itp.) część ta zawiera zarówno imię, jak i nazwisko osoby. Imienia lub pseudonimu nie wpisujemy oddzielnie, jeżeli jest używane tylko w połączeniu z nazwiskiem lub przydomkiem, np. Galla Anonima, Grota Roweckiego, „Bora” Komorowskiego. Po złożeniu wszystkich wartości z poszczególnych części nazwy ulicy musimy otrzymać prawidłowe brzmienie pełnej nazwy ulicy. |

Tabela 2

Zasady weryfikacji i porządkowania atrybutów i wpisów oraz geometrii obiektów klasy obiektów OT_BUBD_A

| klasa obiektów | uwagi ogólne dla całej klasy, w tym dot. geometrii | kod | [x_informDodatkowa] | [nazwa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OT_BUBD_A | - Budynki, które mają w atrybucie [zabytek] wartość ‘prawda’, nie powinny zawierać słowa zabytek np. ‘zabytkowa oficyna’ zmienić na ’oficyna’, ‘zabytkowa obora’ zmienić na ‘obora’. - Na podstawie wpisu w atrybucie [x_informDodatkowa] należy uzupełnić inne atrybuty, w szczególności dodatkowe funkcje szczegółowe i kategorię istnienia, a następnie usunąć z [x_informDodatkowa] zbędne wpisy. - Współrzędne z załamań obrysów budynków mają być przeliczone do układu PL-1992 jak najwierniej, z zachowaniem zasad opisanych w rozporządzeniu dotyczącym BDOT10k (rozdz. VIII pkt 3 SOPZ). Po przeliczeniu należy zweryfikować kształty budynków pochodzących z EGiB z budynkami pochodzącymi z BDOT10k. W przypadkach, gdy geometria budynków w bazie EGiB jest niezgodna z ortofotomapą, poprawę ich należy uzgodnić z Zamawiającym. | BUBD05 | - jeśli obiekt jest hotelem, to usunąć wpisaną wartość ‘hotel’ i pozostawić nazwę hotelu |  |
|  |  | BUBD08 | - jeśli obiekt jest stacją paliw, to usunąć wpisaną wartość ‘stacja paliw’ i pozostawić nazwę stacji |  |
|  |  | BUBD13 | - należy zweryfikować funkcję szczegółową 1263.Sd. na podstawie właściwych uchwał rady gmin |  |
|  |  | BUBD15 | - należy wpisać nazwy wydziału(ów), filii, instytutu(ów) uczelni wyższej lub instytucji znajdujące się w budynku | - należy wpisać nazwę uczelni wyższej lub instytucji |
|  |  | BUBD17 | - należy zweryfikować funkcję ogólną i szczegółową obiektów z wpisem ‘sala gimnastyczna’ i poprawić na obiekty z funkcją ogólną „1263” i odpowiednią funkcją szczegółową, jeśli znajdują się na terenie szkoły - należy zweryfikować obiekty z wpisem ‘szatnia’ - jeśli obiekt przylega do budynku sportowego (BUBD17), należy zmienić funkcję ogólną na 1265; jeśli jest budynkiem wolnostojącym należy zmienić funkcję ogólną na 1274, z wpisem w informacji dodatkowej ‘szatnia’ |  |
|  |  | BUBD03 BUBD18 | - wpis: ‘Teren wojskowy brak możliwości weryfikacji funkcji budynku’ lub podobne należy zamienić na wpis ‘teren zamknięty - Dz. U. z 2011 Nr 299, poz. 1772 par. 3 pkt 4.’, jeżeli obiekt znajduje się na terenie zamkniętym (niejawnym). W innym przypadku zapis można pozostawić. |  |
|  |  | BUBD19 | - dla nazw kościołów uporządkować wpisy wg wzoru: Kościół Ewangelicki (filialny, Garnizonowy, pomocniczy, parafialny) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - uzupełnić nazwy kościołów w oparciu o klasę obiektów OT_KUSC_A | - należy wpisać nazwę sanktuarium |

Załącznik nr 4 do SOPZ

Wykaz wykonanych analiz przestrzennych

| Lp. | opis kontroli | nazwa pliku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola ciągłości identyfikatora MPHP rzek | ciagloscCiekMPHP.shp |
| 2. | Kontrola ciągłości numerów dróg | ciagloscDrogaNrDr.shp |
| 3. | Kontrola ciągłości numerów linii kolejowych | ciagloscKolejNrLin.shp |
| 4. | Kontrola ciągłości geometrii sieci wodnej, komunikacyjnej i uzbrojenia terenu (przerwy < 1m) | ciagloscSWgeom.shp ciagloscSKgeom.shp ciagloscSUTgeom.shp |
| 5. | Kontrola brakujących obiektów w ADMS_P w stosunku do obiektów OT_ADMS_A lub niezgodności IDTERYTMIEJSC między ADMS_A oraz ADMS_P | brakADMS_P_A.shp |
| 6. | Kontrola brakujących obiektów w ADMS_A w stosunku do obiektów OT_ADMS_P lub niezgodności IDTERYTMIEJSC między ADMS_A oraz ADMS_P | brakADMS_A_P.shp |
| 7. | Kontrola brakujących nazw ulic w BDOT10k w porównaniu z bazą TERYT lub niezgodności teryt-u ulicy między BDOT10k a TERYT | brakNazwUlic_zTERYT.shp |
| 8. | Kontrola zgodności nazw ulic w BDOT10k w porównaniu z bazą TERYT | zgodnoscNazwUlic_zTERYT.xlsx |
| 9. | Kontrola zgodności nazw obiektów w BDOT10k w porównaniu z bazą PRNG | zgodnoscNazwOb_zPRNG.xlsx |
| 10. | Kontrola długości odcinków jezdni, których jeden z końców jest wiszący (dojazdy do zagród) | dlugoscSKJZ.shp |
| 11. | Analiza zastosowanych źródeł danych w poszczególnych klasach obiektów BDOT10k | analizaZrodelDanych.xlsx |
| 12. | Kontrola ciągłości nazw ulic | ciagloscUlicaNazwa.shp |
| 13. | Kontrola ciągłości nazw cieków | ciagloscCiekNazwa.shp |
| 14. | Kontrola zgodności nazwa ulic w BDOT10k w porównaniu z bazą PRG | zgodnoscNazwUlic_zPRG.xlsx zgodnoscNazwUlic_zPRG.shp |
| 15. | Kontrola zgodności identyfikatora MPHP w porównaniu z bazą MPHP10 | zgodnoscMPHP_PTWP.shp zgodnoscMPHP_SWRS.shp |